# PHỤ LỤC A. MÃ NGUỒN VÀ CẤU HÌNH

Toàn bộ mã nguồn cốt lõi của đồ án được nhóm hai thành viên tự phân tích, tự viết và tự tích hợp cho bài toán cụ thể; nhóm không sao chép nguyên một chương trình hoàn chỉnh từ nguồn bên ngoài. Các thư viện PubSubClient, Paho MQTT, PyCryptodome, mbedTLS và component DHT được sử dụng như dependency/API nền tảng, còn logic tổ chức bốn stage, đóng gói AES-GCM, đo thời gian, listener, lưu CSV, tổng hợp và báo cáo được triển khai trong phạm vi đồ án.

Phụ lục trình bày các đoạn mã chính để đối chiếu giữa nội dung báo cáo và sản phẩm thực tế. Bí mật vận hành được che; khi nộp bản công khai không đưa private key, mật khẩu Wi-Fi, khóa AES hoặc token Telegram vào tài liệu. Bản mã nguồn đầy đủ được lưu trong thư mục dự án nội bộ của nhóm.

## A.stage1_baseline

0001  #include <string.h>

0002  #include <stdio.h>

0003  #include "freertos/FreeRTOS.h"

0004  #include "freertos/task.h"

0005  #include "freertos/event_groups.h"

0006  #include "esp_system.h"

0007  #include "esp_wifi.h"

0008  #include "esp_event.h"

0009  #include "esp_log.h"

0010  #include "nvs_flash.h"

0011  #include "esp_timer.h"

0012  #include "mqtt_client.h"

0013  #include "dht.h"

0014

0015  #define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

0016  #define WIFI_FAIL_BIT      BIT1

0017

0018  static const char *TAG = "STAGE1_BASELINE";

0019  static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;

0020  static esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client = NULL;

0021  static bool mqtt_connected = false;

0022  static int s_retry_num = 0;

0023

0024  static void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

0025                                 int32_t event_id, void* event_data)

0026  {

0027      if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {

0028          esp_wifi_connect();

0029      } else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {

0030          mqtt_connected = false;

0031          if (s_retry_num < 20) {

0032              esp_wifi_connect();

0033              s_retry_num++;

0034              ESP_LOGI(TAG, "Retrying WiFi connection...");

0035          } else {

0036              xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);

0037          }

0038      } else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {

0039          s_retry_num = 0;

0040          xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);

0041      }

0042  }

0043

0044  static void wifi_init(void)

0045  {

0046      s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

0047

0048      ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

0049      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

0050      esp_netif_create_default_wifi_sta();

0051

0052      wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

0053      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

0054

0055      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

0056                                                          ESP_EVENT_ANY_ID,

0057                                                          &wifi_event_handler,

0058                                                          NULL,

0059                                                          NULL));

0060      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

0061                                                          IP_EVENT_STA_GOT_IP,

0062                                                          &wifi_event_handler,

0063                                                          NULL,

0064                                                          NULL));

0065

0066      wifi_config_t wifi_config = {

0067          .sta = {

0068              .ssid = "[REDACTED]",

0069              .password = "[REDACTED]",

0070              .threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

0071          },

0072      };

0073      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

0074      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

0075      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

0076

0077      ESP_LOGI(TAG, "WiFi STA mode initialized. Waiting for connection...");

0078

0079      EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

0080              WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

0081              pdFALSE,

0082              pdFALSE,

0083              portMAX_DELAY);

0084

0085      if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {

0086          ESP_LOGI(TAG, "WiFi connected!");

0087      } else {

0088          ESP_LOGE(TAG, "WiFi connection failed!");

0089      }

0090  }

0091

0092  static void mqtt_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base,

0093                                 int32_t event_id, void *event_data)

0094  {

0095      esp_mqtt_event_handle_t event = event_data;

0096      switch (event->event_id) {

0097          case MQTT_EVENT_CONNECTED:

0098              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connected to broker.");

0099              mqtt_connected = true;

0100              break;

0101          case MQTT_EVENT_DISCONNECTED:

0102              ESP_LOGI(TAG, "MQTT disconnected.");

0103              mqtt_connected = false;

0104              break;

0105          default:

0106              break;

0107      }

0108  }

0109

0110  static void mqtt_init(void)

0111  {

0112      esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {

0113          .broker.address.uri = "mqtt://172.20.10.6:1883",

0114      };

0115      mqtt_client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);

0116      esp_mqtt_client_register_event(mqtt_client, ESP_EVENT_ANY_ID, mqtt_event_handler, NULL);

0117      esp_mqtt_client_start(mqtt_client);

0118  }

0119

0120  void app_main(void)

0121  {

0122      // Initialize NVS

0123      esp_err_t ret = nvs_flash_init();

0124      if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

0125          ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

0126          ret = nvs_flash_init();

0127      }

0128      ESP_ERROR_CHECK(ret);

0129

0130      ESP_LOGI(TAG, "=== STAGE 1: BASELINE (No Encryption, No TLS) ===");

0131

0132      wifi_init();

0133      mqtt_init();

0134

0135      uint32_t msg_count = 0;

0136      gpio_set_pull_mode(GPIO_NUM_4, GPIO_PULLUP_ONLY); // DHT11 needs pullup

0137

0138      // Wait for WiFi and MQTT to stabilize

0139      vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));

0140

0141      while (1) {

0142          if (mqtt_connected) {

0143              int64_t start_time = esp_timer_get_time();

0144

0145              float temp = 0.0, humid = 0.0;

0146              esp_err_t err = dht_read_float_data(DHT_TYPE_DHT11, GPIO_NUM_4, &humid, &temp);

0147

0148              if (err != ESP_OK) {

0149                  ESP_LOGW(TAG, "Failed to read DHT11! (err: %d). Retrying next cycle.", err);

0150                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0151                  continue;

0152              }

0153

0154              uint32_t heap_at_send = esp_get_free_heap_size();

0155              int64_t ts = esp_timer_get_time() / 1000; // time in ms since boot

0156

0157              // Bracket processing time to estimate CPU usage

0158              int64_t active_time_us = esp_timer_get_time() - start_time;

0159              float cpu_pct = (float)active_time_us / 100000.0f; // As % of 10s cycle

0160

0161              char payload[200];

0162              snprintf(payload, sizeof(payload),

0163                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":0,\"tls_ms\":0,\"cpu_pct\":%.1f}",

0164                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, cpu_pct);

0165

0166              int msg_id = esp_mqtt_client_publish(mqtt_client, "dothi/sensor/baseline", payload, 0, 1, 0);

0167              ESP_LOGI(TAG, "Sent Msg #%lu: %s (msg_id: %d, cpu_pct: %.3f)", msg_count, payload, msg_id, cpu_pct);

0168

0169              msg_count++;

0170          } else {

0171              ESP_LOGI(TAG, "MQTT not connected. Waiting...");

0172          }

0173

0174          vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0175      }

0176  }

## A.stage2_aesgcm

0001  #include <string.h>

0002  #include <stdio.h>

0003  #include <stdlib.h>

0004  #include "freertos/FreeRTOS.h"

0005  #include "freertos/task.h"

0006  #include "freertos/event_groups.h"

0007  #include "esp_system.h"

0008  #include "esp_wifi.h"

0009  #include "esp_event.h"

0010  #include "esp_log.h"

0011  #include "esp_random.h"

0012  #include "nvs_flash.h"

0013  #include "esp_timer.h"

0014  #include "mqtt_client.h"

0015  #include "mbedtls/gcm.h"

0016  #include "mbedtls/base64.h"

0017  #include "dht.h"

0018

0019  #define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

0020  #define WIFI_FAIL_BIT      BIT1

0021

0022  #define NONCE_LEN 12

0023  #define TAG_LEN   16

0024  #define MAX_PLAIN_LEN 160

0025

0026  static const char *TAG = "STAGE2_AESGCM";

0027  static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;

0028  static esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client = NULL;

0029  static bool mqtt_connected = false;

0030  static int s_retry_num = 0;

0031

0032  // AES-256 Key (32 bytes)

0033  static const unsigned char aes_key[32] = {  /* key material redacted in report */

0034      /* AES-256 key bytes redacted in report */

0035      0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F,

0036      0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17,

0037      0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F

0038  };

0039

0040  static void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

0041                                 int32_t event_id, void* event_data)

0042  {

0043      if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {

0044          esp_wifi_connect();

0045      } else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {

0046          mqtt_connected = false;

0047          if (s_retry_num < 20) {

0048              esp_wifi_connect();

0049              s_retry_num++;

0050              ESP_LOGI(TAG, "Retrying WiFi connection...");

0051          } else {

0052              xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);

0053          }

0054      } else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {

0055          s_retry_num = 0;

0056          xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);

0057      }

0058  }

0059

0060  static void wifi_init(void)

0061  {

0062      s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

0063

0064      ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

0065      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

0066      esp_netif_create_default_wifi_sta();

0067

0068      wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

0069      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

0070

0071      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

0072                                                          ESP_EVENT_ANY_ID,

0073                                                          &wifi_event_handler,

0074                                                          NULL,

0075                                                          NULL));

0076      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

0077                                                          IP_EVENT_STA_GOT_IP,

0078                                                          &wifi_event_handler,

0079                                                          NULL,

0080                                                          NULL));

0081

0082      wifi_config_t wifi_config = {

0083          .sta = {

0084              .ssid = "[REDACTED]",

0085              .password = "[REDACTED]",

0086              .threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

0087          },

0088      };

0089      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

0090      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

0091      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

0092

0093      ESP_LOGI(TAG, "WiFi STA mode initialized. Waiting for connection...");

0094

0095      EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

0096              WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

0097              pdFALSE,

0098              pdFALSE,

0099              portMAX_DELAY);

0100

0101      if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {

0102          ESP_LOGI(TAG, "WiFi connected!");

0103      } else {

0104          ESP_LOGE(TAG, "WiFi connection failed!");

0105      }

0106  }

0107

0108  static void mqtt_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base,

0109                                 int32_t event_id, void *event_data)

0110  {

0111      esp_mqtt_event_handle_t event = event_data;

0112      switch (event->event_id) {

0113          case MQTT_EVENT_CONNECTED:

0114              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connected to broker.");

0115              mqtt_connected = true;

0116              break;

0117          case MQTT_EVENT_DISCONNECTED:

0118              ESP_LOGI(TAG, "MQTT disconnected.");

0119              mqtt_connected = false;

0120              break;

0121          default:

0122              break;

0123      }

0124  }

0125

0126  static void mqtt_init(void)

0127  {

0128      esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {

0129          .broker.address.uri = "mqtt://172.20.10.6:1883",

0130      };

0131      mqtt_client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);

0132      esp_mqtt_client_register_event(mqtt_client, ESP_EVENT_ANY_ID, mqtt_event_handler, NULL);

0133      esp_mqtt_client_start(mqtt_client);

0134  }

0135

0136  size_t encrypt_and_encode(const char* plaintext, char* out_base64, size_t out_base64_size)

0137  {

0138      size_t plain_len = strlen(plaintext);

0139      if (plain_len == 0 || plain_len > MAX_PLAIN_LEN) {

0140          ESP_LOGE(TAG, "Plaintext length invalid: %d", plain_len);

0141          return 0;

0142      }

0143

0144      unsigned char nonce[NONCE_LEN];

0145      esp_fill_random(nonce, NONCE_LEN);

0146

0147      unsigned char ciphertext[MAX_PLAIN_LEN];

0148      unsigned char tag[TAG_LEN];

0149

0150      mbedtls_gcm_context gcm;

0151      mbedtls_gcm_init(&gcm);

0152      mbedtls_gcm_setkey(&gcm, MBEDTLS_CIPHER_ID_AES, aes_key, 256);

0153

0154      int ret = mbedtls_gcm_crypt_and_tag(

0155          &gcm, MBEDTLS_GCM_ENCRYPT, plain_len,

0156          nonce, NONCE_LEN,

0157          NULL, 0,

0158          (const unsigned char*)plaintext, ciphertext,

0159          TAG_LEN, tag

0160      );

0161      mbedtls_gcm_free(&gcm);

0162

0163      if (ret != 0) {

0164          ESP_LOGE(TAG, "AES-GCM encrypt FAILED: %d", ret);

0165          return 0;

0166      }

0167

0168      // Packet layout: nonce(12) || ciphertext(plain_len) || tag(16)

0169      size_t packet_len = NONCE_LEN + plain_len + TAG_LEN;

0170      unsigned char *packet = malloc(packet_len);

0171      if (!packet) {

0172          ESP_LOGE(TAG, "Failed to allocate packet memory");

0173          return 0;

0174      }

0175

0176      memcpy(packet, nonce, NONCE_LEN);

0177      memcpy(packet + NONCE_LEN, ciphertext, plain_len);

0178      memcpy(packet + NONCE_LEN + plain_len, tag, TAG_LEN);

0179

0180      size_t out_len = 0;

0181      int b64ret = mbedtls_base64_encode((unsigned char*)out_base64, out_base64_size, &out_len, packet, packet_len);

0182      free(packet);

0183

0184      if (b64ret != 0) {

0185          ESP_LOGE(TAG, "Base64 encode FAILED (buffer too small? err: %d)", b64ret);

0186          return 0;

0187      }

0188

0189      return out_len;

0190  }

0191

0192  void app_main(void)

0193  {

0194      esp_err_t ret = nvs_flash_init();

0195      if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

0196          ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

0197          ret = nvs_flash_init();

0198      }

0199      ESP_ERROR_CHECK(ret);

0200

0201      ESP_LOGI(TAG, "=== STAGE 2: AES-256-GCM only (No TLS) ===");

0202

0203      wifi_init();

0204      mqtt_init();

0205

0206      uint32_t msg_count = 0;

0207      gpio_set_pull_mode(GPIO_NUM_4, GPIO_PULLUP_ONLY); // DHT11 needs pullup

0208

0209      vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));

0210

0211      while (1) {

0212          if (mqtt_connected) {

0213              int64_t start_time = esp_timer_get_time();

0214

0215              float temp = 0.0, humid = 0.0;

0216              esp_err_t err = dht_read_float_data(DHT_TYPE_DHT11, GPIO_NUM_4, &humid, &temp);

0217

0218              if (err != ESP_OK) {

0219                  ESP_LOGW(TAG, "Failed to read DHT11! (err: %d). Retrying next cycle.", err);

0220                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0221                  continue;

0222              }

0223

0224              uint32_t heap_at_send = esp_get_free_heap_size();

0225              int64_t ts = esp_timer_get_time() / 1000;

0226

0227              // Two-pass calibration trick for AES-256-GCM

0228              char draft_plain[MAX_PLAIN_LEN];

0229              snprintf(draft_plain, sizeof(draft_plain),

0230                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":0,\"tls_ms\":0,\"cpu_pct\":0.0}",

0231                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send);

0232

0233              char calib_payload[288];

0234              int64_t calib_start = esp_timer_get_time();

0235              encrypt_and_encode(draft_plain, calib_payload, sizeof(calib_payload));

0236              int64_t enc_us_estimate = esp_timer_get_time() - calib_start;

0237

0238              // Prepare the actual plaintext JSON with the estimated enc_us

0239              char plaintext[MAX_PLAIN_LEN];

0240              snprintf(plaintext, sizeof(plaintext),

0241                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":%lld,\"tls_ms\":0,\"cpu_pct\":0.0}",

0242                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, enc_us_estimate);

0243

0244              int64_t enc_start = esp_timer_get_time();

0245              char payload[288];

0246              size_t enc_len = encrypt_and_encode(plaintext, payload, sizeof(payload));

0247              int64_t enc_time = esp_timer_get_time() - enc_start;

0248

0249              if (enc_len == 0) {

0250                  ESP_LOGE(TAG, "Encryption failed, skipping publish");

0251                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0252                  continue;

0253              }

0254              payload[enc_len] = '\0';

0255

0256              // Bracket processing time to estimate CPU usage (active time)

0257              int64_t active_time_us = esp_timer_get_time() - start_time;

0258              float cpu_pct = (float)active_time_us / 100000.0f;

0259

0260              // Since cpu_pct changes the json length, we inject it in a final format or just keep it as measured in active_time_us.

0261              // AES-256-GCM of a 160-byte payload is extremely fast (~200-300us). Let's write the final payload.

0262              // Wait, we can rewrite the JSON with the real cpu_pct and encrypt again? That would trigger infinite loop.

0263              // Instead, we can write the plaintext with estimated cpu_pct (e.g. baseline cpu_pct is around 0.2%) or just do the

0264              // encryption with the calculated cpu_pct. The calibration was for enc_us, but we can also use estimated cpu_pct.

0265              // Let's just put the computed cpu_pct directly in the plaintext and encrypt it. That is very precise!

0266              snprintf(plaintext, sizeof(plaintext),

0267                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":%lld,\"tls_ms\":0,\"cpu_pct\":%.1f}",

0268                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, enc_time, cpu_pct);

0269

0270              enc_len = encrypt_and_encode(plaintext, payload, sizeof(payload));

0271              if (enc_len > 0) {

0272                  payload[enc_len] = '\0';

0273                  int msg_id = esp_mqtt_client_publish(mqtt_client, "dothi/sensor/aes256gcm", payload, 0, 1, 0);

0274                  ESP_LOGI(TAG, "Sent Msg #%lu (Encrypted): Plaintext=%s (msg_id: %d, enc_time: %lld us, cpu_pct: %.3f)",

0275                           msg_count, plaintext, msg_id, enc_time, cpu_pct);

0276                  msg_count++;

0277              }

0278          } else {

0279              ESP_LOGI(TAG, "MQTT not connected. Waiting...");

0280          }

0281

0282          vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0283      }

0284  }

## A.stage3_tls

0001  #include <string.h>

0002  #include <stdio.h>

0003  #include "freertos/FreeRTOS.h"

0004  #include "freertos/task.h"

0005  #include "freertos/event_groups.h"

0006  #include "esp_system.h"

0007  #include "esp_wifi.h"

0008  #include "esp_event.h"

0009  #include "esp_log.h"

0010  #include "nvs_flash.h"

0011  #include "esp_timer.h"

0012  #include "mqtt_client.h"

0013  #include "dht.h"

0014

0015  #define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

0016  #define WIFI_FAIL_BIT      BIT1

0017

0018  static const char *TAG = "STAGE3_TLS";

0019  static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;

0020  static esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client = NULL;

0021  static bool mqtt_connected = false;

0022  static int s_retry_num = 0;

0023

0024  static int64_t connect_start_us = 0;

0025  static uint32_t tls_handshake_ms = 0;

0026

0027  // Embedded Certificate

0028  extern const uint8_t ca_cert_pem_start[] asm("_binary_ca_cert_pem_start");

0029

0030  static void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

0031                                 int32_t event_id, void* event_data)

0032  {

0033      if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {

0034          esp_wifi_connect();

0035      } else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {

0036          mqtt_connected = false;

0037          if (s_retry_num < 20) {

0038              esp_wifi_connect();

0039              s_retry_num++;

0040              ESP_LOGI(TAG, "Retrying WiFi connection...");

0041          } else {

0042              xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);

0043          }

0044      } else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {

0045          s_retry_num = 0;

0046          xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);

0047      }

0048  }

0049

0050  static void wifi_init(void)

0051  {

0052      s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

0053

0054      ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

0055      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

0056      esp_netif_create_default_wifi_sta();

0057

0058      wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

0059      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

0060

0061      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

0062                                                          ESP_EVENT_ANY_ID,

0063                                                          &wifi_event_handler,

0064                                                          NULL,

0065                                                          NULL));

0066      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

0067                                                          IP_EVENT_STA_GOT_IP,

0068                                                          &wifi_event_handler,

0069                                                          NULL,

0070                                                          NULL));

0071

0072      wifi_config_t wifi_config = {

0073          .sta = {

0074              .ssid = "[REDACTED]",

0075              .password = "[REDACTED]",

0076              .threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

0077          },

0078      };

0079      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

0080      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

0081      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

0082

0083      ESP_LOGI(TAG, "WiFi STA mode initialized. Waiting for connection...");

0084

0085      EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

0086              WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

0087              pdFALSE,

0088              pdFALSE,

0089              portMAX_DELAY);

0090

0091      if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {

0092          ESP_LOGI(TAG, "WiFi connected!");

0093      } else {

0094          ESP_LOGE(TAG, "WiFi connection failed!");

0095      }

0096  }

0097

0098  static void mqtt_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base,

0099                                 int32_t event_id, void *event_data)

0100  {

0101      esp_mqtt_event_handle_t event = event_data;

0102      switch (event->event_id) {

0103          case MQTT_EVENT_BEFORE_CONNECT:

0104              connect_start_us = esp_timer_get_time();

0105              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connection initiating...");

0106              break;

0107          case MQTT_EVENT_CONNECTED:

0108              if (connect_start_us > 0) {

0109                  int64_t diff = esp_timer_get_time() - connect_start_us;

0110                  tls_handshake_ms = (uint32_t)(diff / 1000);

0111              }

0112              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connected over TLS 1.3. Handshake time: %lu ms", tls_handshake_ms);

0113              mqtt_connected = true;

0114              break;

0115          case MQTT_EVENT_DISCONNECTED:

0116              ESP_LOGI(TAG, "MQTT disconnected.");

0117              mqtt_connected = false;

0118              break;

0119          default:

0120              break;

0121      }

0122  }

0123

0124  static void mqtt_init(void)

0125  {

0126      esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {

0127          .broker.address.uri = "mqtts://172.20.10.6:8883",

0128          .broker.verification.certificate = (const char *)ca_cert_pem_start,

0129          .broker.verification.skip_cert_common_name_check = true,

0130      };

0131      mqtt_client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);

0132      esp_mqtt_client_register_event(mqtt_client, ESP_EVENT_ANY_ID, mqtt_event_handler, NULL);

0133      esp_mqtt_client_start(mqtt_client);

0134  }

0135

0136  void app_main(void)

0137  {

0138      esp_err_t ret = nvs_flash_init();

0139      if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

0140          ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

0141          ret = nvs_flash_init();

0142      }

0143      ESP_ERROR_CHECK(ret);

0144

0145      ESP_LOGI(TAG, "=== STAGE 3: TLS 1.3 (Plaintext payload over encrypted channel) ===");

0146

0147      wifi_init();

0148      mqtt_init();

0149

0150      uint32_t msg_count = 0;

0151      gpio_set_pull_mode(GPIO_NUM_4, GPIO_PULLUP_ONLY);

0152

0153      vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));

0154

0155      while (1) {

0156          if (mqtt_connected) {

0157              int64_t start_time = esp_timer_get_time();

0158

0159              float temp = 0.0, humid = 0.0;

0160              esp_err_t err = dht_read_float_data(DHT_TYPE_DHT11, GPIO_NUM_4, &humid, &temp);

0161

0162              if (err != ESP_OK) {

0163                  ESP_LOGW(TAG, "Failed to read DHT11! (err: %d). Retrying next cycle.", err);

0164                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0165                  continue;

0166              }

0167

0168              uint32_t heap_at_send = esp_get_free_heap_size();

0169              int64_t ts = esp_timer_get_time() / 1000;

0170

0171              int64_t active_time_us = esp_timer_get_time() - start_time;

0172              float cpu_pct = (float)active_time_us / 100000.0f;

0173

0174              char payload[200];

0175              snprintf(payload, sizeof(payload),

0176                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":0,\"tls_ms\":%lu,\"cpu_pct\":%.1f}",

0177                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, tls_handshake_ms, cpu_pct);

0178

0179              int msg_id = esp_mqtt_client_publish(mqtt_client, "dothi/sensor/tls13", payload, 0, 1, 0);

0180              ESP_LOGI(TAG, "Sent Msg #%lu: %s (msg_id: %d, tls_ms: %lu, cpu_pct: %.3f)",

0181                       msg_count, payload, msg_id, tls_handshake_ms, cpu_pct);

0182

0183              msg_count++;

0184          } else {

0185              ESP_LOGI(TAG, "MQTT not connected. Waiting...");

0186          }

0187

0188          vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0189      }

0190  }

## A.stage4_aesgcm_tls

0001  #include <string.h>

0002  #include <stdio.h>

0003  #include <stdlib.h>

0004  #include "freertos/FreeRTOS.h"

0005  #include "freertos/task.h"

0006  #include "freertos/event_groups.h"

0007  #include "esp_system.h"

0008  #include "esp_wifi.h"

0009  #include "esp_event.h"

0010  #include "esp_log.h"

0011  #include "esp_random.h"

0012  #include "nvs_flash.h"

0013  #include "esp_timer.h"

0014  #include "mqtt_client.h"

0015  #include "mbedtls/gcm.h"

0016  #include "mbedtls/base64.h"

0017  #include "dht.h"

0018

0019  #define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

0020  #define WIFI_FAIL_BIT      BIT1

0021

0022  #define NONCE_LEN 12

0023  #define TAG_LEN   16

0024  #define MAX_PLAIN_LEN 160

0025

0026  static const char *TAG = "STAGE4_AESGCM_TLS";

0027  static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;

0028  static esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client = NULL;

0029  static bool mqtt_connected = false;

0030  static int s_retry_num = 0;

0031

0032  static int64_t connect_start_us = 0;

0033  static uint32_t tls_handshake_ms = 0;

0034

0035  // AES-256 Key (32 bytes)

0036  static const unsigned char aes_key[32] = {  /* key material redacted in report */

0037      /* AES-256 key bytes redacted in report */

0038      0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F,

0039      0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17,

0040      0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F

0041  };

0042

0043  // Embedded Certificate

0044  extern const uint8_t ca_cert_pem_start[] asm("_binary_ca_cert_pem_start");

0045

0046  static void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

0047                                 int32_t event_id, void* event_data)

0048  {

0049      if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {

0050          esp_wifi_connect();

0051      } else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {

0052          mqtt_connected = false;

0053          if (s_retry_num < 20) {

0054              esp_wifi_connect();

0055              s_retry_num++;

0056              ESP_LOGI(TAG, "Retrying WiFi connection...");

0057          } else {

0058              xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);

0059          }

0060      } else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {

0061          s_retry_num = 0;

0062          xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);

0063      }

0064  }

0065

0066  static void wifi_init(void)

0067  {

0068      s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

0069

0070      ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

0071      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

0072      esp_netif_create_default_wifi_sta();

0073

0074      wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

0075      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

0076

0077      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

0078                                                          ESP_EVENT_ANY_ID,

0079                                                          &wifi_event_handler,

0080                                                          NULL,

0081                                                          NULL));

0082      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

0083                                                          IP_EVENT_STA_GOT_IP,

0084                                                          &wifi_event_handler,

0085                                                          NULL,

0086                                                          NULL));

0087

0088      wifi_config_t wifi_config = {

0089          .sta = {

0090              .ssid = "[REDACTED]",

0091              .password = "[REDACTED]",

0092              .threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

0093          },

0094      };

0095      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

0096      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

0097      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

0098

0099      ESP_LOGI(TAG, "WiFi STA mode initialized. Waiting for connection...");

0100

0101      EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

0102              WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

0103              pdFALSE,

0104              pdFALSE,

0105              portMAX_DELAY);

0106

0107      if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {

0108          ESP_LOGI(TAG, "WiFi connected!");

0109      } else {

0110          ESP_LOGE(TAG, "WiFi connection failed!");

0111      }

0112  }

0113

0114  static void mqtt_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base,

0115                                 int32_t event_id, void *event_data)

0116  {

0117      esp_mqtt_event_handle_t event = event_data;

0118      switch (event->event_id) {

0119          case MQTT_EVENT_BEFORE_CONNECT:

0120              connect_start_us = esp_timer_get_time();

0121              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connection initiating...");

0122              break;

0123          case MQTT_EVENT_CONNECTED:

0124              if (connect_start_us > 0) {

0125                  int64_t diff = esp_timer_get_time() - connect_start_us;

0126                  tls_handshake_ms = (uint32_t)(diff / 1000);

0127              }

0128              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connected over TLS 1.3. Handshake time: %lu ms", tls_handshake_ms);

0129              mqtt_connected = true;

0130              break;

0131          case MQTT_EVENT_DISCONNECTED:

0132              ESP_LOGI(TAG, "MQTT disconnected.");

0133              mqtt_connected = false;

0134              break;

0135          default:

0136              break;

0137      }

0138  }

0139

0140  static void mqtt_init(void)

0141  {

0142      esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {

0143          .broker.address.uri = "mqtts://172.20.10.6:8883",

0144          .broker.verification.certificate = (const char *)ca_cert_pem_start,

0145          .broker.verification.skip_cert_common_name_check = true,

0146      };

0147      mqtt_client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);

0148      esp_mqtt_client_register_event(mqtt_client, ESP_EVENT_ANY_ID, mqtt_event_handler, NULL);

0149      esp_mqtt_client_start(mqtt_client);

0150  }

0151

0152  size_t encrypt_and_encode(const char* plaintext, char* out_base64, size_t out_base64_size)

0153  {

0154      size_t plain_len = strlen(plaintext);

0155      if (plain_len == 0 || plain_len > MAX_PLAIN_LEN) {

0156          ESP_LOGE(TAG, "Plaintext length invalid: %d", plain_len);

0157          return 0;

0158      }

0159

0160      unsigned char nonce[NONCE_LEN];

0161      esp_fill_random(nonce, NONCE_LEN);

0162

0163      unsigned char ciphertext[MAX_PLAIN_LEN];

0164      unsigned char tag[TAG_LEN];

0165

0166      mbedtls_gcm_context gcm;

0167      mbedtls_gcm_init(&gcm);

0168      mbedtls_gcm_setkey(&gcm, MBEDTLS_CIPHER_ID_AES, aes_key, 256);

0169

0170      int ret = mbedtls_gcm_crypt_and_tag(

0171          &gcm, MBEDTLS_GCM_ENCRYPT, plain_len,

0172          nonce, NONCE_LEN,

0173          NULL, 0,

0174          (const unsigned char*)plaintext, ciphertext,

0175          TAG_LEN, tag

0176      );

0177      mbedtls_gcm_free(&gcm);

0178

0179      if (ret != 0) {

0180          ESP_LOGE(TAG, "AES-GCM encrypt FAILED: %d", ret);

0181          return 0;

0182      }

0183

0184      size_t packet_len = NONCE_LEN + plain_len + TAG_LEN;

0185      unsigned char *packet = malloc(packet_len);

0186      if (!packet) {

0187          ESP_LOGE(TAG, "Failed to allocate packet memory");

0188          return 0;

0189      }

0190

0191      memcpy(packet, nonce, NONCE_LEN);

0192      memcpy(packet + NONCE_LEN, ciphertext, plain_len);

0193      memcpy(packet + NONCE_LEN + plain_len, tag, TAG_LEN);

0194

0195      size_t out_len = 0;

0196      int b64ret = mbedtls_base64_encode((unsigned char*)out_base64, out_base64_size, &out_len, packet, packet_len);

0197      free(packet);

0198

0199      if (b64ret != 0) {

0200          ESP_LOGE(TAG, "Base64 encode FAILED (buffer too small? err: %d)", b64ret);

0201          return 0;

0202      }

0203

0204      return out_len;

0205  }

0206

0207  void app_main(void)

0208  {

0209      esp_err_t ret = nvs_flash_init();

0210      if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

0211          ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

0212          ret = nvs_flash_init();

0213      }

0214      ESP_ERROR_CHECK(ret);

0215

0216      ESP_LOGI(TAG, "=== STAGE 4: AES-256-GCM + TLS 1.3 (2-layer encryption) ===");

0217

0218      wifi_init();

0219      mqtt_init();

0220

0221      uint32_t msg_count = 0;

0222      gpio_set_pull_mode(GPIO_NUM_4, GPIO_PULLUP_ONLY);

0223

0224      vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));

0225

0226      while (1) {

0227          if (mqtt_connected) {

0228              int64_t start_time = esp_timer_get_time();

0229

0230              float temp = 0.0, humid = 0.0;

0231              esp_err_t err = dht_read_float_data(DHT_TYPE_DHT11, GPIO_NUM_4, &humid, &temp);

0232

0233              if (err != ESP_OK) {

0234                  ESP_LOGW(TAG, "Failed to read DHT11! (err: %d). Retrying next cycle.", err);

0235                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0236                  continue;

0237              }

0238

0239              uint32_t heap_at_send = esp_get_free_heap_size();

0240              int64_t ts = esp_timer_get_time() / 1000;

0241

0242              // Two-pass calibration trick for AES-256-GCM

0243              char draft_plain[MAX_PLAIN_LEN];

0244              snprintf(draft_plain, sizeof(draft_plain),

0245                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":0,\"tls_ms\":%lu,\"cpu_pct\":0.0}",

0246                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, tls_handshake_ms);

0247

0248              char calib_payload[288];

0249              int64_t calib_start = esp_timer_get_time();

0250              encrypt_and_encode(draft_plain, calib_payload, sizeof(calib_payload));

0251              int64_t enc_us_estimate = esp_timer_get_time() - calib_start;

0252

0253              // Prepare the actual plaintext JSON with the estimated enc_us and tls_ms

0254              char plaintext[MAX_PLAIN_LEN];

0255              snprintf(plaintext, sizeof(plaintext),

0256                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":%lld,\"tls_ms\":%lu,\"cpu_pct\":0.0}",

0257                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, enc_us_estimate, tls_handshake_ms);

0258

0259              int64_t enc_start = esp_timer_get_time();

0260              char payload[288];

0261              size_t enc_len = encrypt_and_encode(plaintext, payload, sizeof(payload));

0262              int64_t enc_time = esp_timer_get_time() - enc_start;

0263

0264              if (enc_len == 0) {

0265                  ESP_LOGE(TAG, "Encryption failed, skipping publish");

0266                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0267                  continue;

0268              }

0269              payload[enc_len] = '\0';

0270

0271              // Bracket processing time to estimate CPU usage (active time)

0272              int64_t active_time_us = esp_timer_get_time() - start_time;

0273              float cpu_pct = (float)active_time_us / 100000.0f;

0274

0275              // Put computed cpu_pct directly in the plaintext and encrypt it.

0276              snprintf(plaintext, sizeof(plaintext),

0277                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":%lld,\"tls_ms\":%lu,\"cpu_pct\":%.1f}",

0278                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, enc_time, tls_handshake_ms, cpu_pct);

0279

0280              enc_len = encrypt_and_encode(plaintext, payload, sizeof(payload));

0281              if (enc_len > 0) {

0282                  payload[enc_len] = '\0';

0283                  int msg_id = esp_mqtt_client_publish(mqtt_client, "dothi/sensor/aesgcm_tls", payload, 0, 1, 0);

0284                  ESP_LOGI(TAG, "Sent Msg #%lu (Encrypted + TLS): Plaintext=%s (msg_id: %d, enc_time: %lld us, tls_ms: %lu, cpu_pct: %.3f)",

0285                           msg_count, plaintext, msg_id, enc_time, tls_handshake_ms, cpu_pct);

0286                  msg_count++;

0287              }

0288          } else {

0289              ESP_LOGI(TAG, "MQTT not connected. Waiting...");

0290          }

0291

0292          vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0293      }

0294  }

# PHỤ LỤC B. SCRIPT XỬ LÝ VÀ BIỂU MẪU BẰNG CHỨNG

## B.1. auto_listenerv2.py – các chức năng cần đối chiếu

0001  """

0002  GIAI DOAN 1 / 2 / 3 / 4 - TU DONG KHOI DONG MOSQUITTO + LISTENER + BAO CAO TELEGRAM CHI TIET

0003

0004  Chay script nay, nhap 1/2/3/4, no se tu dong:

0005    1. Khoi dong Mosquitto Broker (neu chua chay)

0006    2. Subscribe dung topic MQTT cua giai doan da chon (co hoac khong TLS)

0007    3. Neu giai doan co ma hoa payload (2, 4): giai ma AES-256-GCM

0008    4. Gui bao cao CHI TIET tung buoc ve Telegram (tieng Viet) de giao vien

0009       xem duoc ro qua trinh: nhan goi tin -> (giai ma) -> du lieu cam bien

0010       -> so lieu hieu nang (heap, thoi gian ma hoa/giai ma, kich thuoc goi tin)

0011

0012  Nhan Ctrl+C de dung chuong trinh (se tu tat luon Mosquitto neu script nay khoi dong no).

0013  """

0014

0015  import base64

0016  import json

0017  import time

0018  import socket

0019  import subprocess

0020  import atexit

0021  import sys

0022  import requests

0023  import paho.mqtt.client as mqtt

0024  from Crypto.Cipher import AES

0025

0026  # ===== DUONG DAN MOSQUITTO (SUA LAI NEU CAI O NOI KHAC) =====

0027  MOSQUITTO_EXE = r"C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.exe"

0028  MOSQUITTO_CONF = r"C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.conf"

0029

0030  # ===== CAU HINH MQTT (PHAI KHOP VOI CODE ESP32) =====

0031  MQTT_BROKER = "172.20.10.6"

0032  CA_CERT_PATH = r"PROJECT_ROOT\mosquitto-certs\ca.crt"

0033

0034  # ===== KEY AES-256 CO DINH (32 byte) - PHAI KHOP VOI CODE ESP32 =====

0035  AES_KEY = bytes([  /* key material redacted in report */

0036      /* AES-256 key bytes redacted in report */

0037      0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F,

0038      0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17,

0039      0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F

0040  ])

0041

0042  NONCE_LEN = 12

0043  TAG_LEN = 16

0044

0045  # ===== CAU HINH TELEGRAM BOT =====

0046  TELEGRAM_BOT_TOKEN = "[REDACTED]"

0047  TELEGRAM_CHAT_ID = "[REDACTED]"

0048  TELEGRAM_API_URL = f"[REDACTED]"

0049

0050  # ===== CAU HINH TUNG GIAI DOAN =====

0051  # port        : cong MQTT (1883 = plain TCP, 8883 = TLS)

0052  # topic       : phai khop dung voi mqtt_topic trong file .ino tuong ung

0053  # use_tls     : co bat TLS cho ket noi MQTT khong

0054  # encrypted   : payload co bi ma hoa AES-256-GCM khong (True = phai giai ma)

0055  # label       : mo ta de hien thi trong log / Telegram

0056  STAGE_CONFIG = {

0057      1: {

0058          "port": 1883,

0059          "topic": "dothi/sensor/baseline",

0060          "use_tls": False,

0061          "encrypted": False,

0062          "label": "Giai doan 1 - BASELINE (khong ma hoa, khong TLS)",

0063      },

0064      2: {

0065          "port": 1883,

0066          "topic": "dothi/sensor/aes256gcm",

0067          "use_tls": False,

0068          "encrypted": True,

0069          "label": "Giai doan 2 - AES-256-GCM (ma hoa payload, KHONG TLS)",

0070      },

0071      3: {

0072          "port": 8883,

0073          "topic": "dothi/sensor/tls13",

0074          "use_tls": True,

0075          "encrypted": False,

0076          "label": "Giai doan 3 - TLS (bao mat kenh truyen, KHONG ma hoa payload)",

0077      },

0078      4: {

0079          "port": 8883,

0080          "topic": "dothi/sensor/aesgcm_tls",

0081          "use_tls": True,

0082          "encrypted": True,

0083          "label": "Giai doan 4 - AES-256-GCM + TLS (2 lop bao mat)",

0084      },

0085  }

0086

0087  mosquitto_process = None

0088

0089

0090  def send_telegram_message(text: str):

0091      """Gui tin nhan toi Telegram bot. Loi khong lam crash chuong trinh chinh."""

0092      try:

0093          response = requests.post(

0094              TELEGRAM_API_URL,

0095              data={"[REDACTED]": TELEGRAM_CHAT_ID, "[REDACTED]": text, "[REDACTED]": "[REDACTED]"},

0096              timeout=5

0097          )

0098          if response.status_code != 200:

0099              print(f"[LOI TELEGRAM] Gui that bai, status={response.status_code}, body={response.text}")

0100      except Exception as e:

0101          print(f"[LOI TELEGRAM] Khong the gui tin nhan: {e}")

0102

0103

0104  def is_broker_running(host: str, port: int, timeout: float = 1.5) -> bool:

0105      """Kiem tra xem co dich vu nao dang lang nghe tai host:port khong."""

0106      try:

0107          with socket.create_connection((host, port), timeout=timeout):

0108              return True

0109      except OSError:

0110          return False

0111

0112

0113  def start_mosquitto():

0114      """Khoi dong Mosquitto Broker neu chua chay. Tra ve True neu tu khoi dong (can tat sau)."""

0115      global mosquitto_process

0116

0117      if is_broker_running(MQTT_BROKER, 1883) or is_broker_running(MQTT_BROKER, 8883):

0118          print("[OK] Mosquitto Broker da dang chay san, khong can khoi dong lai.")

0119          return False

0120

0121      print("[...] Mosquitto chua chay, dang tu khoi dong...")

0122      try:

0123          mosquitto_process = subprocess.Popen(

0124              [MOSQUITTO_EXE, "-c", MOSQUITTO_CONF, "-v"],

0125              creationflags=subprocess.CREATE_NEW_CONSOLE

0126          )

0127      except FileNotFoundError:

0128          print(f"[LOI] Khong tim thay mosquitto.exe tai: {MOSQUITTO_EXE}")

0129          print("      Kiem tra lai duong dan cai dat Mosquitto va sua bien MOSQUITTO_EXE trong script.")

0130          sys.exit(1)

0131

0132      for _ in range(20):

0133          time.sleep(0.5)

0134          if is_broker_running(MQTT_BROKER, 1883) or is_broker_running(MQTT_BROKER, 8883):

0135              print("[OK] Mosquitto Broker da khoi dong thanh cong.")

0136              return True

0137

0138      print("[LOI] Mosquitto khong khoi dong duoc trong 10 giay. Kiem tra lai file conf/cert.")

0139      sys.exit(1)

0140

0141

0142  def stop_mosquitto():

0143      """Tat Mosquitto neu script nay la nguoi khoi dong no."""

0144      if mosquitto_process is not None:

0145          print("\n[...] Dang tat Mosquitto Broker...")

0146          mosquitto_process.terminate()

0147          try:

0148              mosquitto_process.wait(timeout=5)

0149          except subprocess.TimeoutExpired:

0150              mosquitto_process.kill()

0151          print("[OK] Da tat Mosquitto Broker.")

0152

0153

0154  def decrypt_gcm(base64_payload: str):

0155      """Giai ma goi tin: base64 -> [nonce(12) | ciphertext | tag(16)] -> plaintext"""

0156      raw = base64.b64decode(base64_payload)

0157      nonce = raw[:NONCE_LEN]

0158      tag = raw[-TAG_LEN:]

0159      ciphertext = raw[NONCE_LEN:-TAG_LEN]

0160

0161      cipher = AES.new(AES_KEY, AES.MODE_GCM, nonce=nonce)

0162      plaintext = cipher.decrypt_and_verify(ciphertext, tag)

0163      return plaintext.decode("utf-8")

0164

0165

0166  def on_connect(client, userdata, flags, rc):

0167      cfg = userdata["cfg"]

0168      topic = cfg["topic"]

0169      if rc == 0:

0170          print(f"[OK] Da ket noi MQTT broker {MQTT_BROKER}:{cfg['port']} (TLS={'Co' if cfg['use_tls'] else 'Khong'})")

0171          client.subscribe(topic)

0172          print(f"[OK] Dang lang nghe topic: {topic}\n")

0173          send_telegram_message(

0174              f"🟢 <b>He thong da ket noi</b>\n"

0175              f"📋 {cfg['label']}\n"

0176              f"🔌 Broker: <code>{MQTT_BROKER}:{cfg['port']}</code>\n"

0177              f"🔐 Kenh truyen TLS: {'Co' if cfg['use_tls'] else 'Khong'}\n"

0178              f"🔑 Ma hoa payload AES-256-GCM: {'Co' if cfg['encrypted'] else 'Khong'}\n"

0179              f"📡 Dang lang nghe topic: <code>{topic}</code>"

0180          )

0181      else:

0182          print(f"[LOI] Ket noi that bai, rc={rc}")

0183          send_telegram_message(

0184              f"🔴 <b>Ket noi MQTT that bai</b>\n"

0185              f"📋 {cfg['label']}\n"

0186              f"Ma loi rc={rc}"

0187          )

0188

0189

0190  def on_message(client, userdata, msg):

## B.2. compare_stages.py – tổng hợp và biểu đồ

0001  import os

0002  import pandas as pd

0003  import matplotlib.pyplot as plt

0004  import numpy as np

0005  import requests

0006

0007  # Set design aesthetics for matplotlib

0008  plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid' if 'seaborn-v0_8-whitegrid' in plt.style.available else 'default')

0009  plt.rcParams['font.family'] = 'Arial'

0010  plt.rcParams['font.size'] = 10

0011  plt.rcParams['axes.edgecolor'] = '#cccccc'

0012  plt.rcParams['axes.linewidth'] = 0.8

0013

0014  stages = {

0015      1: {"name": "Giai doan 1: Baseline", "color": "#4a90e2", "file": "log_stage1.csv"},

0016      2: {"name": "Giai doan 2: AES-GCM", "color": "#f5a623", "file": "log_stage2.csv"},

0017      3: {"name": "Giai doan 3: TLS 1.3", "color": "#7ed321", "file": "log_stage3.csv"},

0018      4: {"name": "Giai doan 4: AES+TLS", "color": "#d0021b", "file": "log_stage4.csv"}

0019  }

0020

0021  def load_data():

0022      data = {}

0023      for stage_id, info in stages.items():

0024          filename = info["file"]

0025          if os.path.exists(filename):

0026              try:

0027                  df = pd.read_csv(filename)

0028                  if not df.empty:

0029                      data[stage_id] = df

0030                      print(f"[OK] Loaded {len(df)} records from {filename}")

0031                  else:

0032                      print(f"[!] File {filename} is empty.")

0033              except Exception as e:

0034                  print(f"[ERROR] Failed to read {filename}: {e}")

0035          else:

0036              print(f"[-] File {filename} does not exist yet. Please run auto_listenerv2.py for this stage.")

0037      return data

0038

0039  def analyze():

0040      data = load_data()

0041      if not data:

0042          print("\n[!] No log files found. Please run the stages to collect data first.")

0043          return

0044

0045      summary_rows = []

0046

0047      # Calculate baseline free heap (Stage 1 average) if available

0048      baseline_free_heap = None

0049      if 1 in data:

0050          baseline_free_heap = data[1]["heap"].mean()

0051          print(f"Baseline (Stage 1) Average Free Heap: {baseline_free_heap:.1f} bytes")

0052

0053      # Metrics to calculate mean, median, max

0054      metrics = ["raw_payload_size", "heap", "enc_us", "tls_ms", "cpu_pct"]

0055

0056      stats_summary = {}

0057

0058      for stage_id, df in data.items():

0059          stage_name = stages[stage_id]["name"]

0060

0061          row = {

0062              "Stage": stage_name,

0063              "Records": len(df)

0064          }

0065

0066          stats_summary[stage_id] = {}

0067

0068          for m in metrics:

0069              if m in df.columns:

0070                  mean_val = df[m].mean()

0071                  median_val = df[m].median()

0072                  max_val = df[m].max()

0073

0074                  row[f"{m}_mean"] = mean_val

0075                  row[f"{m}_median"] = median_val

0076                  row[f"{m}_max"] = max_val

0077

0078                  stats_summary[stage_id][m] = {

0079                      "mean": mean_val,

0080                      "median": median_val,

0081                      "max": max_val

0082                  }

0083              else:

0084                  row[f"{m}_mean"] = 0.0

0085                  row[f"{m}_median"] = 0.0

0086                  row[f"{m}_max"] = 0.0

0087                  stats_summary[stage_id][m] = {"mean": 0.0, "median": 0.0, "max": 0.0}

0088

0089          # Calculate RAM overhead (heap consumption delta compared to Stage 1)

0090          if baseline_free_heap is not None and "heap" in df.columns:

0091              avg_free_heap = df["heap"].mean()

0092              ram_overhead = max(0.0, baseline_free_heap - avg_free_heap)

0093              row["ram_overhead_avg_bytes"] = ram_overhead

0094              stats_summary[stage_id]["ram_overhead"] = ram_overhead

0095          else:

0096              row["ram_overhead_avg_bytes"] = 0.0

0097              stats_summary[stage_id]["ram_overhead"] = 0.0

0098

0099          summary_rows.append(row)

0100

0101      # Save to CSV

0102      summary_df = pd.DataFrame(summary_rows)

0103      summary_df.to_csv("comparison_summary.csv", index=False)

0104      print("\n[OK] Saved comparison summary to comparison_summary.csv")

0105

0106      # Print Summary Table

0107      print("\n" + "="*80)

0108      print(f"{'STAGE COMPARISON SUMMARY (MEAN VALUES)':^80}")

0109      print("="*80)

0110      print(f"{'Stage':<20} | {'Msg Size':<10} | {'Enc (us)':<10} | {'TLS (ms)':<10} | {'CPU %':<8} | {'Free Heap (B)':<13} | {'RAM Overhead (B)':<15}")

0111      print("-"*120)

0112      for stage_id, info in stages.items():

0113          if stage_id in stats_summary:

0114              s = stats_summary[stage_id]

0115              name = info["name"]

0116              size = s["raw_payload_size"]["mean"]

0117              enc = s["enc_us"]["mean"]

0118              tls = s["tls_ms"]["mean"]

0119              cpu = s["cpu_pct"]["mean"]

0120              heap = s["heap"]["mean"]

0121              ram_ovr = s["ram_overhead"]

0122              print(f"{name:<20} | {size:>8.1f} B | {enc:>8.1f} us | {tls:>8.1f} ms | {cpu:>6.3f}% | {heap:>11.1f} B | {ram_ovr:>13.1f} B")

0123      print("="*80 + "\n")

0124

0125      # Plot Bar Charts

0126      fig, axes = plt.subplots(3, 2, figsize=(14, 15))

0127      fig.suptitle("So sanh Hieu nang Bao mat MQTT tren ESP32-S3", fontsize=16, fontweight='bold', color='#333333')

0128

0129      # 1. Payload Size Comparison

0130      ax = axes[0, 0]

0131      labels = [stages[sid]["name"] for sid in data.keys()]

0132      sizes = [stats_summary[sid]["raw_payload_size"]["mean"] for sid in data.keys()]

0133      colors = [stages[sid]["color"] for sid in data.keys()]

0134      bars = ax.bar(labels, sizes, color=colors, edgecolor='#555555', width=0.5)

0135      ax.set_title("Kich thuoc Payload trung binh (Bytes)", fontweight='bold')

0136      ax.set_ylabel("Kich thuoc (Bytes)")

0137      for bar in bars:

0138          yval = bar.get_height()

0139          ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 1, f"{yval:.1f} B", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0140

0141      # 2. CPU Usage Comparison

0142      ax = axes[0, 1]

0143      cpus = [stats_summary[sid]["cpu_pct"]["mean"] for sid in data.keys()]

0144      bars = ax.bar(labels, cpus, color=colors, edgecolor='#555555', width=0.5)

0145      ax.set_title("Tai CPU trung binh (% Chu ky tich cuc)", fontweight='bold')

0146      ax.set_ylabel("Tai CPU (%)")

0147      for bar in bars:

0148          yval = bar.get_height()

0149          ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 0.005, f"{yval:.3f}%", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0150

0151      # 3. Payload Encryption Time

0152      ax = axes[1, 0]

0153      enc_stages = [sid for sid in data.keys() if sid in (2, 4)]

0154      enc_labels = [stages[sid]["name"] for sid in enc_stages]

0155      enc_times = [stats_summary[sid]["enc_us"]["mean"] for sid in enc_stages]

0156      enc_colors = [stages[sid]["color"] for sid in enc_stages]

0157      if enc_times:

0158          bars = ax.bar(enc_labels, enc_times, color=enc_colors, edgecolor='#555555', width=0.4)

0159          for bar in bars:

0160              yval = bar.get_height()

0161              ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 5, f"{yval:.1f} us", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0162      else:

0163          ax.text(0.5, 0.5, "Khong co du lieu AES-GCM", ha='center', va='center')

0164      ax.set_title("Thoi gian ma hoa Payload trung binh (us)", fontweight='bold')

0165      ax.set_ylabel("Thoi gian (us)")

0166

0167      # 4. TLS Handshake Time

0168      ax = axes[1, 1]

0169      tls_stages = [sid for sid in data.keys() if sid in (3, 4)]

0170      tls_labels = [stages[sid]["name"] for sid in tls_stages]

0171      tls_times = [stats_summary[sid]["tls_ms"]["mean"] for sid in tls_stages]

0172      tls_colors = [stages[sid]["color"] for sid in tls_stages]

0173      if tls_times:

0174          bars = ax.bar(tls_labels, tls_times, color=tls_colors, edgecolor='#555555', width=0.4)

0175          for bar in bars:

0176              yval = bar.get_height()

0177              ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 5, f"{yval:.1f} ms", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0178      else:

0179          ax.text(0.5, 0.5, "Khong co du lieu TLS", ha='center', va='center')

0180      ax.set_title("Thoi gian bat tay TLS trung binh (ms)", fontweight='bold')

0181      ax.set_ylabel("Thoi gian (ms)")

0182

0183      # 5. Free Heap Comparison

0184      ax = axes[2, 0]

0185      heaps = [stats_summary[sid]["heap"]["mean"] / 1024 for sid in data.keys()]

0186      bars = ax.bar(labels, heaps, color=colors, edgecolor='#555555', width=0.5)

0187      ax.set_title("Bo nho Heap con trong trung binh (KB)", fontweight='bold')

0188      ax.set_ylabel("Dung luong (KB)")

0189      for bar in bars:

0190          yval = bar.get_height()

0191          ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 1, f"{yval:.1f} KB", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0192

0193      # 6. RAM Consumption Overhead

0194      ax = axes[2, 1]

0195      ovrs = [stats_summary[sid]["ram_overhead"] / 1024 for sid in data.keys()]

0196      bars = ax.bar(labels, ovrs, color=colors, edgecolor='#555555', width=0.5)

0197      ax.set_title("RAM Overhead (Bo nho chiem dung so voi Baseline, KB)", fontweight='bold')

0198      ax.set_ylabel("Chiem dung (KB)")

0199      for bar in bars:

0200          yval = bar.get_height()

0201          ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 0.5, f"{yval:.2f} KB", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0202

0203      plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])

0204      plt.savefig("comparison_charts.png", dpi=300)

0205      print("[OK] Saved comparison charts to comparison_charts.png")

0206      plt.close()

0207

0208      # Send photo to Telegram

0209      caption = (

0210          "📊 <b>BIEU DO SO SANH HIEU NANG CAC GIAI DOAN</b>\n"

0211          "- Do an: Application of AES-256 and TLS 1.3 on ESP32-S3\n"

0212          "- Cap nhat tu dong tu ket qua thuc te."

0213      )

0214      send_telegram_photo("comparison_charts.png", caption)

0215

0216  def send_telegram_photo(photo_path: str, caption: str):

0217      token = "[REDACTED]"

0218      chat_id = "7207855274"

0219      url = f"https://api.telegram.org/bot{token}/sendPhoto"

0220      try:

## B.3. Danh mục ảnh cần chèn

| Mã ảnh | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| P01 | Mạch ESP32-S3 + DHT11 | Đã chèn bằng chứng |
| P02 | Build Stage 1 | Đã chèn bằng chứng |
| P03 | Flash/monitor Stage 1 | Đã chèn bằng chứng |
| P04 | Broker Stage 1 | Đã chèn bằng chứng |
| P05 | CSV Stage 1 | Đã chèn bằng chứng |
| P06 | Payload Stage 2 | Đã chèn bằng chứng |
| P07 | Giải mã Stage 2 | Đã chèn bằng chứng |
| P08 | TLS Stage 3 | Đã chèn bằng chứng |
| P09 | Chứng thư CA | Đã chèn bằng chứng |
| P10 | Stage 4 đầy đủ | Đã chèn bằng chứng |
| P11 | Summary CSV | Đã chèn bằng chứng |
| P12 | Biểu đồ so sánh | Đã chèn bằng chứng |
| P13 | Test sai tag | Đã chèn bằng chứng |
| P14 | Telegram report | Để nhóm tự chèn |

# PHIẾU XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 1

Hình XN-01. Ảnh xác thực flash Stage 1.

Bằng chứng trên được trích xuất từ log, CSV và biểu đồ của lần chạy thực nghiệm; báo cáo không sử dụng ảnh Telegram.

Phiếu 1: Flash Stage 1 trên COM6

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 1 |
| Số bản tin/đầu ra | idf.py flash; hash verified |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\flash_stage1.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

# PHIẾU XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 2

Hình XN-02. Ảnh xác thực CSV Stage 1.

Bằng chứng trên được trích xuất từ log, CSV và biểu đồ của lần chạy thực nghiệm; báo cáo không sử dụng ảnh Telegram.

Phiếu 2: CSV Stage 1 và dữ liệu baseline

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 1 |
| Số bản tin/đầu ra | 6 mẫu; payload 94 B |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\csv_stage1.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

# PHIẾU XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 3

Hình XN-03. Ảnh xác thực listener Stage 2.

Bằng chứng trên được trích xuất từ log, CSV và biểu đồ của lần chạy thực nghiệm; báo cáo không sử dụng ảnh Telegram.

Phiếu 3: Listener Stage 2: Base64 và giải mã GCM

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 2 |
| Số bản tin/đầu ra | 3 mẫu; AES trung bình 530.3 µs |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\listener_stage2.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

# PHIẾU XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 4

Hình XN-04. Ảnh xác thực CSV Stage 2.

Bằng chứng trên được trích xuất từ log, CSV và biểu đồ của lần chạy thực nghiệm; báo cáo không sử dụng ảnh Telegram.

Phiếu 4: CSV Stage 2

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 2 |
| Số bản tin/đầu ra | 3 mẫu; payload 168 B |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\csv_stage2.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

# PHIẾU XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 5

Hình XN-05. Ảnh xác thực listener Stage 3.

Bằng chứng trên được trích xuất từ log, CSV và biểu đồ của lần chạy thực nghiệm; báo cáo không sử dụng ảnh Telegram.

Phiếu 5: Listener Stage 3: MQTTS

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 3 |
| Số bản tin/đầu ra | 3 mẫu; TLS trung bình 755 ms |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\listener_stage3.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

# PHIẾU XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 6

Hình XN-06. Ảnh xác thực listener Stage 4.

Bằng chứng trên được trích xuất từ log, CSV và biểu đồ của lần chạy thực nghiệm; báo cáo không sử dụng ảnh Telegram.

Phiếu 6: Listener Stage 4: AES-GCM + TLS

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 4 |
| Số bản tin/đầu ra | 3 mẫu; AES 491.7 µs; TLS 757 ms |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\listener_stage4.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

# PHIẾU XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 7

Hình XN-07. Ảnh xác thực biểu đồ tổng hợp bốn stage.

Bằng chứng trên được trích xuất từ log, CSV và biểu đồ của lần chạy thực nghiệm; báo cáo không sử dụng ảnh Telegram.

Phiếu 7: Biểu đồ tổng hợp bốn stage

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Tổng hợp |
| Số bản tin/đầu ra | comparison_stages.py đã chạy |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\comparison_charts.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

# PHIẾU XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 8

Hình XN-08. Ảnh xác thực metadata chứng thư TLS.

Bằng chứng trên được trích xuất từ log, CSV và biểu đồ của lần chạy thực nghiệm; báo cáo không sử dụng ảnh Telegram.

Phiếu 8: Metadata chứng thư CA/server

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | TLS |
| Số bản tin/đầu ra | Private key không đưa vào báo cáo |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\cert_info.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

# LIÊN KẾT MÃ NGUỒN VÀ KHẢ NĂNG TÁI LẬP

Toàn bộ mã nguồn, cấu trúc bốn giai đoạn, script listener, script phân tích, cấu hình chứng thư mẫu và các tệp hỗ trợ của đồ án được nhóm công khai tại repository GitHub:

https://github.com/shyne-05/esp32-secure-mqtt-aes-tls

Repository là nguồn tham chiếu chính cho mã nguồn trong báo cáo. Khi tái lập, người đọc có thể tải repository, cài ESP-IDF và các dependency theo hướng dẫn, sau đó chọn từng thư mục stage1_baseline, stage2_aesgcm, stage3_tls hoặc stage4_aesgcm_tls để build và flash. Các đường dẫn trong phần cấu hình được trình bày theo dạng tương đối hoặc PROJECT_ROOT, do đó không phụ thuộc vào tên ổ đĩa hay thư mục trên máy của người đọc.

## Ghi chú về tệp bằng chứng

Các log, CSV, biểu đồ và hình xác thực trong báo cáo là kết quả thu thập từ lần chạy thực nghiệm của nhóm. Ảnh Telegram vẫn được chừa riêng để nhóm tự chèn ảnh chụp tài khoản thật khi cần; không sử dụng ảnh minh họa thay cho bằng chứng thông báo.