TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

BÁO CÁO BỘ MÔN ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 2

ỨNG DỤNG MÃ HÓA AES-256 VÀ GIAO THỨC TLS 1.3 BẢO MẬT DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÚNG (ESP32/RASPBERRY PI)

Nhóm sinh viên báo cáo

| Họ và tên | MSSV |
| --- | --- |
| Huỳnh Tấn Ngọc Tính | 080205013155 |
| Nguyễn Anh Mẫn | 034205016305 |

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Đoàn Văn Đổng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2026

Mục Lục

LỜI CẢM ƠN	5

TÓM TẮT	6

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	7

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài	7

1.2. Mục tiêu	7

1.3. Phạm vi	7

1.4. Cấu trúc báo cáo	7

1.5. Phân công và trách nhiệm của nhóm hai thành viên	7

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9

2.1. ESP32-S3 và ESP-IDF	9

2.2. DHT11 và dữ liệu đo	11

2.3. MQTT và Mosquitto	12

2.4. AES-256-GCM	13

2.5. TLS và chứng thư số	14

2.5.5. Đo lường và xử lý dữ liệu	14

2.6. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MỞ RỘNG VÀ PHÂN TÍCH NÂNG CAO	15

2.6.1. Mục tiêu học tập và thuật ngữ nền	15

2.6.2. Mô hình phân lớp của hệ thống IoT	15

2.6.3. ESP32-S3 và board phát triển	15

2.6.4. DHT11: nguyên lý đo và sai số	16

2.6.5. Mạng Wi-Fi, IP, TCP và vị trí của MQTT	16

2.6.6. MQTT theo góc nhìn giao thức	16

2.6.7. Mục tiêu an toàn thông tin: CIA và xác thực	17

2.6.8. Mật mã đối xứng và bài toán quản lý khóa	17

2.6.9. AES-256-GCM từ đầu vào tới đầu ra	18

2.6.10. Vì sao nonce phải duy nhất và cơ chế chống phát lại	18

2.6.11. TLS 1.3, chứng thư X.509 và lỗ hổng Hostname Verification	19

2.6.12. So sánh mã hóa payload và TLS	19

2.6.13. Quản lý khóa, chứng thư và vòng đời triển khai	20

2.6.14. Phân tích hiệu năng trên thiết bị hạn chế tài nguyên	20

2.6.15. Thiết kế thí nghiệm và ý nghĩa thống kê	20

2.6.16. Ánh xạ lý thuyết vào bốn stage	20

2.6.17. Kết luận chương lý thuyết	21

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ	22

3.1. Yêu cầu chức năng	22

3.2. Yêu cầu phi chức năng và an toàn	22

3.3. Luồng xử lý	22

3.4. Thiết kế dữ liệu	23

3.5. Ma trận kiểm thử	23

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	25

4.1. Cấu trúc thư mục	25

4.2. Cấu hình ESP-IDF	26

4.3. Cài đặt và build	26

4.4. Cấu hình Mosquitto và TLS	28

CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ THU THẬP DỮ LIỆU	30

5.1. Quy trình thực nghiệm chuẩn	30

5.2. Kịch bản Stage 1	30

5.3. Kịch bản Stage 2	31

5.4. Kịch bản Stage 3	31

5.5. Kịch bản Stage 4	32

5.6. Xuất CSV và xác thực dữ liệu	33

CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ	35

6.1. Nguyên tắc tính toán	35

6.2. Bảng kết quả cần điền từ CSV	35

6.4. Kiểm tra tính đúng đắn và toàn vẹn	38

CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	39

7.1. Đánh giá đạt được	39

7.2. Hạn chế hiện tại	39

7.3. Hướng phát triển	39

CHƯƠNG 8: MÔ PHỎNG VÀ THỰC HÀNH	40

A. MÃ NGUỒN VÀ CẤU HÌNH	40

A.stage1_baseline	40

A.stage2_aesgcm	44

A.stage3_tls	51

A.stage4_aesgcm_tls	55

B. SCRIPT XỬ LÝ VÀ BIỂU MẪU BẰNG CHỨNG	62

B.1. auto_listenerv2.py – các chức năng cần đối chiếu	62

B.2. compare_stages.py – tổng hợp và biểu đồ	66

KẾT LUẬN	78

TÀI LIỆU THAM KHẢO	79

# LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn đã định hướng cách tiếp cận bài toán, góp ý về cấu trúc báo cáo, phương pháp kiểm thử và cách trình bày kết quả. Những góp ý về việc phải phân biệt giữa “chạy được” và “có bằng chứng xác thực” đã giúp nhóm hoàn thiện quy trình thu log, CSV và biểu đồ một cách có hệ thống.

Nhóm cũng chân thành cảm ơn khoa chuyên môn và nhà trường đã tạo điều kiện về phòng học, thiết bị, kết nối mạng và thời gian thực hành. Trong quá trình thực hiện, việc được tiếp cận ESP32-S3, cảm biến DHT11, Mosquitto broker và môi trường ESP-IDF đã giúp nhóm chuyển các khái niệm lý thuyết về IoT, MQTT và an toàn thông tin thành một hệ thống chạy thật.

Bên cạnh đó, nhóm cảm ơn các dự án và tài liệu kỹ thuật của Espressif, NIST, OASIS, Stanford, MIT, Eclipse Mosquitto, Paho MQTT và các thư viện mã nguồn mở đã cung cấp nền tảng để nhóm học tập, đối chiếu và triển khai. Nhóm sử dụng các tài liệu này cho mục đích học thuật, đồng thời tự viết và tích hợp mã nguồn của đồ án trong thư mục PROJECT_ROOT.

Cuối cùng, chúng em cảm ơn gia đình, bạn bè và các thành viên trong nhóm đã hỗ trợ trong quá trình lắp mạch, chạy thử, theo dõi log, kiểm tra dữ liệu và hoàn thiện báo cáo. Do giới hạn về thời gian và điều kiện thiết bị, báo cáo chắc chắn vẫn còn điểm cần cải thiện; nhóm rất mong nhận được nhận xét để tiếp tục nâng cấp hệ thống trong các phiên bản sau.

# TÓM TẮT

Đồ án do nhóm gồm hai thành viên tự phân tích, tự viết và tự tích hợp mã nguồn trong thư mục PROJECT_ROOT. Mục tiêu của nhóm là xây dựng một hệ thống IoT có khả năng đọc nhiệt độ/độ ẩm từ cảm biến DHT11 trên ESP32-S3, truyền dữ liệu bằng MQTT tới Mosquitto broker và cung cấp dữ liệu cho một chương trình Python ở máy chủ. Thay vì chỉ triển khai một cấu hình bảo mật, nhóm xây dựng bốn giai đoạn liên tiếp để có thể quan sát sự thay đổi về tính bảo mật, kích thước bản tin, bộ nhớ và thời gian xử lý.

Giai đoạn 1 là baseline, truyền JSON plaintext qua MQTT/TCP để làm mốc đối chứng. Giai đoạn 2 mã hóa payload bằng AES-256-GCM, trong đó nonce, ciphertext và authentication tag được ghép lại rồi mã hóa Base64 trước khi publish. Giai đoạn 3 sử dụng MQTTS/TLS và CA để bảo vệ kênh truyền. Giai đoạn 4 kết hợp AES-256-GCM ở tầng payload với TLS ở tầng truyền, qua đó minh họa mô hình bảo mật nhiều lớp.

Firmware tự ghi nhận id bản tin, nhiệt độ, độ ẩm, timestamp, heap tự do, thời gian mã hóa, thời gian TLS và ước lượng tải CPU. Chương trình listener do nhóm viết có nhiệm vụ tự động kiểm tra broker, subscribe topic, giải mã payload khi cần, xác thực tag GCM, parse JSON, lưu dữ liệu thành log_stageN.csv và gửi thông báo trạng thái qua Telegram. Script compare_stages.py tiếp tục đọc các CSV, tính mean/median/max, tính chênh lệch heap và tạo biểu đồ so sánh.

Kết quả thực nghiệm hiện tại cho thấy payload trung bình lần lượt là 94,0 B, 168,0 B, 96,0 B và 168,0 B; thời gian AES trung bình của Stage 2 và Stage 4 lần lượt là 530,3 µs và 491,7 µs; thời gian TLS đo được khoảng 755–757 ms. Các kết quả này chỉ đại diện cho điều kiện chạy trong phòng thí nghiệm với số mẫu giới hạn, vì vậy báo cáo trình bày rõ số mẫu và không khẳng định đây là giới hạn tuyệt đối của ESP32-S3.

Từ mã nguồn hiện có có thể xác nhận kiến trúc, thuật toán, topic, cổng kết nối, cấu trúc gói và quy trình đo. Các giá trị đo cuối cùng phải được điền sau khi chạy thực nghiệm và chèn ảnh xác thực tương ứng.

Từ khóa: ESP32-S3; MQTT; Mosquitto; AES-256-GCM; TLS 1.3; DHT11; IoT security.

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## 1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong hệ thống IoT, thiết bị cảm biến thường truyền dữ liệu qua mạng không dây và broker trung gian. Nếu payload truyền dạng văn bản trên MQTT/TCP, người có khả năng quan sát mạng có thể đọc trực tiếp nhiệt độ, độ ẩm, định danh bản tin và thông tin vận hành. TLS bảo vệ đường truyền nhưng không thay thế hoàn toàn nhu cầu bảo vệ dữ liệu ở tầng ứng dụng; ngược lại, mã hóa payload giúp dữ liệu vẫn khó đọc khi bị ghi lại ở broker nhưng cần cơ chế quản lý khóa và xác thực toàn vẹn.

## 1.2. Mục tiêu

Mỗi mục tiêu được chuyển thành tiêu chí nghiệm thu cụ thể. Ví dụ, “bảo mật payload” phải được chứng minh bằng việc broker/listener nhìn thấy chuỗi Base64 và listener chỉ giải mã được khi dùng đúng khóa; “TLS hoạt động” phải được chứng minh bằng kết nối cổng 8883, CA và thời gian handshake. Cách viết này giúp phần mục tiêu không dừng ở khẩu hiệu mà liên kết trực tiếp với bài kiểm thử.

| Mục tiêu | Tiêu chí kiểm chứng |
| --- | --- |
| Thu thập cảm biến | Đọc DHT11 qua GPIO4 theo chu kỳ 10 giây |
| Truyền MQTT | Publish đúng topic theo từng stage |
| AES-GCM | Nonce 12 byte, tag 16 byte, AES-256, Base64 |
| TLS | MQTTS cổng 8883, CA nhúng trong firmware |
| Đo hiệu năng | Ghi heap, enc_us, tls_ms, cpu_pct, kích thước |
| Báo cáo | Có log, CSV, hình ảnh và bảng so sánh |

## 1.3. Phạm vi

Trong đồ án này, nhóm tập trung vào pipeline cảm biến–MQTT và so sánh AES-GCM/TLS trên ESP32-S3 trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Phạm vi thực hiện gồm firmware ESP-IDF cho ESP32-S3, các sketch Arduino minh họa theo giai đoạn, Mosquitto broker, listener Python và script phân tích. Phạm vi không bao gồm triển khai cloud, quản lý khóa sản xuất, đánh giá side-channel hoặc kiểm thử xâm nhập toàn diện.

## 1.4. Cấu trúc báo cáo

Cấu trúc báo cáo được sắp xếp theo vòng đời kỹ thuật: hiểu bài toán, học lý thuyết, thiết kế, lập trình, chạy thử, thu dữ liệu và đánh giá. Mỗi chương sau đều quay lại mục tiêu ban đầu để bảo đảm phần trình bày không tách rời sản phẩm thực tế.

## 1.5. Phân công và trách nhiệm của nhóm hai thành viên

Đây là sản phẩm do nhóm hai thành viên tự thực hiện. Nguyễn Anh Mẫn phụ trách phần firmware ESP-IDF, cấu hình Wi-Fi/MQTT, đọc DHT11, tích hợp mbedTLS, tạo bốn stage và nạp firmware lên ESP32-S3. Huỳnh Tấn Ngọc Tính phụ trách listener Python, giải mã AES-GCM, xác thực TLS ở phía subscriber, lưu CSV, phân tích số liệu, tạo biểu đồ và kiểm tra tính nhất quán của báo cáo. Hai thành viên cùng thống nhất thiết kế, cùng kiểm thử, cùng đối chiếu log và cùng chịu trách nhiệm về kết luận cuối cùng.

Cách phân công này không có nghĩa mỗi người chỉ làm một phần tách biệt. Firmware và listener phải dùng chung khóa, topic, port, schema JSON và quy ước thời gian; vì vậy nhóm đã phải kiểm tra chéo nhiều lần giữa code C và code Python. Việc đưa toàn bộ mã nguồn cốt lõi vào phụ lục nhằm thể hiện rõ sản phẩm được nhóm tự xây dựng và giúp giảng viên tái lập quy trình.

Hình 1.1. Kiến trúc tổng quát của hệ thống

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. ESP32-S3 và ESP-IDF

Hình 2.1. Bo mạch ESP32-S3-DevKitC-1 [TL-01].

Hình 2.2. Sơ đồ khối ESP32-S3-DevKitC-1 [TL-01].

Hình 2.3. Sơ đồ chân ESP32-S3-DevKitC-1 và vị trí GPIO4 [TL-01].

ESP-IDF còn cung cấp event loop, FreeRTOS task, NVS, timer và hệ thống log; đây là các lớp nền để firmware không phải tự xây dựng từ đầu. Trong project, app_main khởi tạo NVS rồi gọi các hàm Wi-Fi/MQTT, còn vòng lặp định kỳ đảm bảo mẫu cảm biến được gửi theo chu kỳ ổn định. Khi phân tích lỗi, cần tách lỗi build, lỗi khởi động, lỗi Wi-Fi và lỗi MQTT.

ESP32-S3 là SoC có Wi-Fi 2,4 GHz, hai lõi Xtensa LX7, ngoại vi và phần cứng phục vụ ứng dụng IoT. ESP-IDF cung cấp hệ thống build CMake/Ninja, API Wi-Fi, MQTT, mbedTLS, NVS, timer và logging. Quy trình dự án trong thư mục dùng target esp32s3 và ESP-IDF v5.4 theo eim_config.toml.

## 2.2. DHT11 và dữ liệu đo

Hình 2.4. Cảm biến DHT11 và phần tử đo nhiệt độ, độ ẩm [TL-09].

Hình 2.5. Ví dụ bố trí DHT11 trên breadboard [TL-09].

Hình 2.6. Sơ đồ nối VCC, DATA, GND và điện trở kéo lên [TL-09].

Dữ liệu cảm biến không chỉ là hai con số mà còn có thời điểm đo, số thứ tự và trạng thái tài nguyên thiết bị. Việc đưa heap và timestamp vào JSON cho phép phát hiện hiện tượng rò rỉ bộ nhớ, reset hoặc trễ bất thường trong quá trình chạy. Tuy nhiên, DHT11 có giới hạn độ phân giải và tốc độ nên các biến thiên nhỏ không nên được diễn giải quá mức.

DHT11 cung cấp nhiệt độ và độ ẩm dạng số. Trong mã nguồn, hàm dht_read_float_data được gọi với DHT_TYPE_DHT11 trên GPIO_NUM_4. Mỗi mẫu được đóng thành JSON gồm id, temp, humid, ts, heap và các trường đo hiệu năng.

## 2.3. MQTT và Mosquitto

Topic được tách theo stage để tránh subscriber nhận nhầm định dạng. Listener sử dụng cùng một schema sau bước giải mã, nhờ vậy phần phân tích không phụ thuộc payload đến từ MQTT thường hay MQTTS. MQTT là giao thức ứng dụng, do đó các thuộc tính bảo mật cần được bổ sung bằng TLS, ACL hoặc mã hóa payload.

MQTT là giao thức publish/subscribe nhẹ. Thiết bị publish vào topic, broker nhận và phân phối cho subscriber. Đồ án dùng port 1883 cho MQTT thường và 8883 cho MQTT qua TLS. Topic được cấu hình: dothi/sensor/baseline, dothi/sensor/aes256gcm, dothi/sensor/tls13 và dothi/sensor/aesgcm_tls.

| Stage | Port | Topic | Payload | Kênh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1883 | dothi/sensor/baseline | JSON plaintext | MQTT/TCP |
| 2 | 1883 | dothi/sensor/aes256gcm | Base64 AES-GCM | MQTT/TCP |
| 3 | 8883 | dothi/sensor/tls13 | JSON plaintext | MQTTS/TLS |
| 4 | 8883 | dothi/sensor/aesgcm_tls | Base64 AES-GCM | MQTTS/TLS |

## 2.4. AES-256-GCM

Hình 2.7. So sánh bảo vệ payload bằng AES-GCM và bảo vệ kênh bằng TLS.

Hình 2.8. Cấu trúc gói AES-GCM: nonce || ciphertext || tag.

Hình 2.9. Kiểm thử sửa ciphertext và từ chối do authentication tag không hợp lệ.

AES-GCM là chế độ mã hóa xác thực (AEAD), cung cấp tính bí mật và kiểm tra toàn vẹn trong một quy trình. Mã nguồn sử dụng khóa 256 bit, nonce 12 byte và authentication tag 16 byte. Gói được ghép theo thứ tự nonce || ciphertext || tag rồi mã hóa Base64 để truyền qua MQTT. Listener Python tách gói, gọi decrypt_and_verify và chỉ parse JSON sau khi tag hợp lệ.

## 2.5. TLS và chứng thư số

Hình 2.10. Luồng bắt tay TLS và truyền MQTT qua kênh bảo mật.

Hình 2.11. Metadata chứng thư TLS; private key không đưa vào báo cáo.

TLS tạo một kênh mã hóa giữa MQTT client và broker, đồng thời xác thực broker dựa trên CA. Dự án có ca.crt, server.crt, server.key và ca_cert.pem; firmware stage 3/4 nhúng CA bằng EMBED_TXTFILES. Cần kiểm tra cấu hình broker để xác nhận phiên bản TLS thực tế, vì log firmware có nhãn TLS 1.3 nhưng phiên bản đàm phán cuối cùng phải được xác minh bằng broker/log hoặc Wireshark.

## 2.5.5. Đo lường và xử lý dữ liệu

Khi đo trên hệ thống nhúng, vị trí đặt mốc thời gian ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Nhóm đo enc_us quanh hàm mã hóa và tls_ms từ sự kiện bắt đầu kết nối đến sự kiện connected; hai chỉ số này không được trộn với thời gian đọc cảm biến hoặc thời gian listener ghi CSV.

Firmware đo thời gian bằng esp_timer_get_time(), heap bằng esp_get_free_heap_size() và ghi các trường định lượng vào JSON. Listener tính thời gian giải mã bằng time.perf_counter(), parse JSON, sau đó nối dòng vào log_stageN.csv. compare_stages.py đọc dữ liệu, tính mean/min/max và tạo comparison_summary.csv cùng biểu đồ.

## 2.6. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MỞ RỘNG VÀ PHÂN TÍCH NÂNG CAO

Phần này trình bày theo cách của một đề cương học phần Mạng máy tính, IoT và An toàn thông tin. Mục tiêu không chỉ là nêu định nghĩa mà còn giải thích vì sao từng khái niệm xuất hiện trong đồ án, nó bảo vệ thuộc tính nào, được cài ở đâu và được kiểm chứng bằng dữ liệu nào. Các ký hiệu [TL-01]…[TL-08] trỏ tới tài liệu tham khảo ở cuối báo cáo.

### 2.6.1. Mục tiêu học tập và thuật ngữ nền

Sau khi đọc phần này, người đọc có thể: (1) mô tả đường đi của một mẫu dữ liệu từ cảm biến tới broker; (2) phân biệt mã hóa đối xứng, mã hóa khóa công khai, hàm băm và MAC; (3) giải thích vì sao AES-GCM cần nonce và authentication tag; (4) mô tả các bước chính của TLS 1.3; (5) lựa chọn giữa mã hóa payload, TLS hoặc kết hợp cả hai; và (6) đọc các cột trong CSV để đánh giá chi phí bảo mật.

| Thuật ngữ | Giải thích theo đồ án | Ví dụ trong mã nguồn |
| --- | --- | --- |
| Plaintext | Dữ liệu trước mã hóa, có thể đọc trực tiếp | JSON nhiệt độ/độ ẩm Stage 1 |
| Ciphertext | Dữ liệu sau mã hóa, không nên đọc được nếu không có khóa | Phần ciphertext của Stage 2/4 |
| Nonce/IV | Giá trị dùng một lần để tạo trạng thái mã hóa mới | 12 byte sinh bởi esp_fill_random |
| Tag/MAC | Mã xác thực giúp phát hiện sửa đổi | 16 byte ở cuối gói GCM |
| CA | Certificate Authority, gốc tin cậy để xác thực chứng thư | ca.crt/ca_cert.pem |
| Broker | Máy chủ trung gian của MQTT | Mosquitto 172.20.10.6 |
| AEAD | Authenticated Encryption with Associated Data | AES-GCM |

### 2.6.2. Mô hình phân lớp của hệ thống IoT

Có thể phân tích hệ thống theo năm lớp. Lớp cảm nhận tạo dữ liệu từ DHT11; lớp thiết bị thực thi firmware và đo tài nguyên; lớp kết nối cung cấp Wi-Fi/TCP; lớp giao thức ứng dụng dùng MQTT; lớp dịch vụ xử lý dữ liệu, lưu CSV và gửi thông báo. Một lỗi ở lớp thấp có thể làm sai kết luận ở lớp cao: ví dụ Wi-Fi chập chờn làm mất bản tin, từ đó không được nhầm là lỗi AES hoặc TLS.

| Lớp | Chức năng | Bằng chứng cần thu |
| --- | --- | --- |
| Sensing | Đọc DHT11, chuyển sang số thực | Ảnh mạch, log temp/humid |
| Device/RTOS | Task, timer, heap, GPIO, NVS | idf monitor, heap, enc_us |
| Network | Wi-Fi STA, IP, TCP | Log got IP, broker port |
| Application | MQTT publish/subscribe, topic, QoS | Listener log, topic |
| Security/Service | AES-GCM, TLS, CSV, Telegram | Payload, tag, certificate, CSV |

### 2.6.3. ESP32-S3 và board phát triển

ESP32-S3 trong đồ án là nền tảng nhúng có Wi-Fi 2,4 GHz, hai lõi Xtensa LX7 và nhiều GPIO. Board phát triển đưa các chân nguồn, reset, USB/UART và GPIO ra header để kết nối nhanh với cảm biến. Theo tài liệu Espressif, GPIO4 có thể được dùng như GPIO số và trong đồ án được chọn làm đường dữ liệu DHT11; cần dùng chung mass, cấp đúng 3,3 V và bố trí điện trở kéo lên theo loại cảm biến.

### 2.6.4. DHT11: nguyên lý đo và sai số

DHT11 gồm phần tử đo độ ẩm điện dung, phần tử đo nhiệt điện trở và mạch chuyển đổi số. Cảm biến truyền dữ liệu qua một dây theo chuỗi khởi tạo–phản hồi–bit dữ liệu. Vì giao tiếp chậm và khoảng thời gian giữa các lần đo có giới hạn, firmware đặt chu kỳ 10 giây. Trong thực nghiệm, giá trị 32 °C và 69 % là giá trị cảm biến trả về tại thời điểm chạy, không phải hằng số được tạo trong báo cáo.

Sai số cần xem xét gồm sai số bản thân cảm biến, nhiễu nguồn, dây nối dài, độ ẩm môi trường và thời điểm đọc. Khi so sánh bảo mật, cùng một cảm biến và cùng điều kiện giúp giảm ảnh hưởng của sai số đo; khi đánh giá độ chính xác cảm biến, cần thêm thiết bị chuẩn và khoảng thời gian ổn định.

### 2.6.5. Mạng Wi-Fi, IP, TCP và vị trí của MQTT

Wi-Fi chỉ cung cấp đường truy nhập vô tuyến; sau khi nhận địa chỉ IP, thiết bị có thể mở kết nối TCP tới broker. TCP cung cấp kênh truyền có thứ tự và kiểm tra lỗi gói nhưng không tự bảo đảm bí mật hay xác thực. Vì vậy Stage 1 có TCP hoạt động nhưng payload vẫn đọc được; TLS được đặt trên TCP để tạo MQTTS ở Stage 3/4.

### 2.6.6. MQTT theo góc nhìn giao thức

MQTT dùng mô hình publish/subscribe: publisher không gửi trực tiếp cho từng subscriber mà gửi tới broker theo topic. Subscriber đăng ký topic và broker chuyển bản tin phù hợp. Cách này tách thiết bị cảm biến khỏi ứng dụng phân tích, phù hợp thiết bị tài nguyên hạn chế. Trong đồ án, mỗi stage có topic riêng để tránh trộn bản tin plaintext với bản tin mã hóa.

| Thành phần MQTT | Vai trò | Ánh xạ trong đồ án |
| --- | --- | --- |
| CONNECT/CONNACK | Thiết lập phiên client–broker | mqtt_client_start và MQTT_EVENT_CONNECTED |
| PUBLISH | Gửi payload tới topic | esp_mqtt_client_publish |
| SUBSCRIBE | Đăng ký nhận topic | client.subscribe(topic) |
| QoS 0 | Gửi nhiều nhất một lần, không xác nhận ứng dụng | Payload cảm biến chu kỳ 10 giây |
| Keep Alive | Duy trì phiên bằng trao đổi điều khiển | keepalive=60 ở listener |
| Port 1883/8883 | MQTT thường/MQTT qua TLS | STAGE_CONFIG |

QoS không phải là cơ chế mã hóa. QoS 1 có thể giúp phát hiện bản tin chưa được broker xác nhận nhưng không ngăn người nghe lén. ACL của broker cũng khác với mã hóa: ACL quyết định ai được publish/subscribe, còn mã hóa quyết định ai đọc được nội dung.

### 2.6.7. Mục tiêu an toàn thông tin: CIA và xác thực

Hình 2.12. Mối đe dọa và lớp kiểm soát tương ứng trong hệ thống.

Tính bí mật (Confidentiality) ngăn người không có quyền đọc dữ liệu; tính toàn vẹn (Integrity) phát hiện dữ liệu bị sửa; tính sẵn sàng (Availability) giúp hệ thống tiếp tục cung cấp dịch vụ. Bên cạnh CIA, hệ thống IoT cần xác thực danh tính broker/thiết bị và chống phát lại. AES-GCM trong Stage 2/4 chủ yếu cung cấp bí mật và toàn vẹn cho payload; TLS trong Stage 3/4 bảo vệ kênh và xác thực broker bằng CA.

| Tác nhân/đe dọa | Khả năng | Lớp giảm thiểu | Còn hạn chế |
| --- | --- | --- | --- |
| Nghe lén Wi-Fi | Đọc TCP payload | TLS hoặc AES-GCM | Lộ metadata/topic/kích thước |
| Sửa ciphertext | Thay đổi byte payload | GCM tag verify | Cần xử lý lỗi đúng cách |
| MITM broker | Giả broker | CA/TLS hostname | Listener đang insecure hostname |
| Replay | Gửi lại payload cũ | Nonce/counter/timestamp | Đồ án chưa có cửa sổ chống replay |
| Lộ firmware | Lấy khóa hard-code | Secure boot/flash encryption | Bản hiện tại dùng khóa tĩnh |
| DoS | Làm nghẽn broker/Wi-Fi | Retry, timeout, ACL | Chưa benchmark chống DoS |

### 2.6.8. Mật mã đối xứng và bài toán quản lý khóa

Mật mã đối xứng dùng cùng một bí mật ở bên mã hóa và giải mã. Ưu điểm là nhanh và phù hợp payload nhỏ trên vi điều khiển; nhược điểm là hai phía phải có khóa trước và khóa phải được bảo vệ. Mật mã khóa công khai dùng cặp public/private để giải quyết xác thực và trao đổi khóa nhưng thường tốn tài nguyên hơn nếu dùng trực tiếp để mã hóa dữ liệu cảm biến. TLS kết hợp cả hai: dùng thuật toán khóa công khai/trao đổi khóa ở giai đoạn bắt tay, sau đó dùng khóa phiên đối xứng cho dữ liệu.

Trong mô hình thực nghiệm, khóa AES-256 được khai báo cố định trong firmware và listener. Cách làm này phù hợp để kiểm tra nguyên lý nhưng không phù hợp khi triển khai hàng loạt, vì việc dump firmware hoặc reverse-engineering một thiết bị có thể làm lộ khóa dùng chung. Nếu một khóa được dùng cho 1.000 thiết bị, sự cố trên một thiết bị có thể ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống. Kiến trúc thực tế nên cấp khóa riêng cho từng thiết bị, lưu khóa trong vùng bảo vệ và có quy trình thu hồi khi thiết bị bị mất hoặc bị xâm nhập. Có thể sử dụng Secure Element như ATECC608A để lưu khóa và thực hiện thao tác mật mã bên trong phần tử bảo vệ; MCU chỉ nhận kết quả cần thiết thay vì đọc khóa dạng plaintext. Ở lớp phiên, ECDH có thể được dùng để thỏa thuận session key động sau mỗi lần kết nối. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý khóa tập trung như KMS hoặc Vault có thể hỗ trợ cấp phát, xoay vòng, thu hồi và theo dõi vòng đời khóa.

### 2.6.9. AES-256-GCM từ đầu vào tới đầu ra

AES là block cipher xử lý khối 128 bit. “256” trong AES-256 là độ dài khóa, không phải kích thước block. GCM dùng trạng thái đếm để tạo keystream và dùng phép nhân trong trường hữu hạn để tạo tag. Ở mức khái niệm, quy trình gồm: chọn nonce duy nhất; mã hóa plaintext thành ciphertext; tính tag từ ciphertext, nonce và AAD; truyền nonce/ciphertext/tag; phía nhận kiểm tra tag trước khi chấp nhận plaintext.

Đồ án không dùng AAD. Vì vậy gói được ghép đơn giản là P = nonce(12) || ciphertext(n) || tag(16). Sau đó Base64 biến dữ liệu nhị phân thành chuỗi ký tự an toàn để đặt vào MQTT payload. Base64 có công thức kích thước xấp xỉ 4×ceil(L/3), nên kích thước truyền tăng so với JSON gốc. Đây là lý do Stage 2 và Stage 4 có raw_payload_size lớn hơn Stage 1 và Stage 3.

| Bước | ESP32-S3 thực hiện | Listener Python kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1. Plaintext | Tạo JSON có id/temp/humid/heap/metrics | Nhận chuỗi nếu Stage 1/3 |
| 2. Nonce | esp_fill_random(nonce, 12) | Tách raw[:12] |
| 3. Encrypt | mbedtls_gcm_crypt_and_tag | AES.new(..., MODE_GCM) |
| 4. Pack | nonce ¦¦ ciphertext ¦¦ tag | raw[12:-16], raw[-16:] |
| 5. Encode | mbedtls_base64_encode | base64.b64decode |
| 6. Verify | Không áp dụng ở ESP32 publish | decrypt_and_verify trước json.loads |

### 2.6.10. Vì sao nonce phải duy nhất và cơ chế chống phát lại

Nếu cùng một nonce và cùng một khóa được tái sử dụng với GCM, kẻ tấn công có thể khai thác quan hệ giữa các ciphertext và làm suy yếu tính bí mật/toàn vẹn. Vì vậy nonce nên được sinh ngẫu nhiên với xác suất trùng cực thấp hoặc quản lý bằng bộ đếm không lặp. Trong đồ án, nonce được sinh mới cho mỗi bản tin bằng bộ sinh ngẫu nhiên của ESP-IDF; khi mở rộng sản phẩm cần xem xét tính đúng đắn sau reboot và nguồn entropy.

Tấn công phát lại xảy ra khi kẻ tấn công ghi lại một bản tin hợp lệ rồi gửi lại bản tin cũ cho broker hoặc listener. TLS không tự giải quyết hoàn toàn vấn đề này nếu bản tin hợp lệ được gửi lại trong cùng một ngữ cảnh ứng dụng. Với Stage 2 và Stage 4, listener nên duy trì cửa sổ chống phát lại theo điều kiện: bản tin chỉ được chấp nhận khi thời gian hiện tại trừ timestamp của payload không vượt quá ΔT và msg_id lớn hơn giá trị cuối đã xử lý của thiết bị. Ví dụ, listener có thể dùng cửa sổ 5 giây, đồng bộ thời gian bằng NTP và lưu Last_Seen_ID theo từng thiết bị. Bản tin quá cũ, timestamp sai lệch lớn hoặc msg_id nhỏ hơn hoặc bằng giá trị đã nhận sẽ bị loại bỏ và ghi log. Trong thiết kế hiện tại, ts và id đã được đưa vào dữ liệu để tạo nền tảng cho cơ chế này, nhưng cửa sổ chống phát lại cần được triển khai đầy đủ trước khi dùng trong môi trường sản xuất.

### 2.6.11. TLS 1.3, chứng thư X.509 và lỗ hổng Hostname Verification

TLS gồm hai ý tưởng: xác thực đầu bên kia và tạo khóa phiên để mã hóa kênh. Server gửi chứng thư X.509 chứa tên định danh và public key; client kiểm tra chuỗi tin cậy tới CA, thời hạn, chữ ký và tên. Sau bắt tay, dữ liệu MQTT chạy trong record TLS được mã hóa và kiểm tra toàn vẹn. CA không mã hóa payload cảm biến; CA chỉ giúp client tin rằng nó đang nói chuyện với broker đúng.

Hình 2.13. Mô hình hóa các bước chính của TLS trong Stage 3/4.

| Thành phần | Câu hỏi | Trong đồ án |
| --- | --- | --- |
| Private key server | Ai chứng minh broker sở hữu danh tính? | server.key, không đưa vào report |
| Server certificate | Tên và public key của broker là gì? | server.crt |
| CA certificate | Client tin cậy CA nào? | ca.crt/ca_cert.pem |
| Hostname verification | Tên kết nối có khớp chứng thư? | Listener dùng insecure=True |
| Session key | Khóa nào bảo vệ dữ liệu sau handshake? | Do TLS library tạo |
| Handshake time | Chi phí tạo phiên mới? | tls_ms trong firmware |

Ở Stage 3 và Stage 4, cấu hình thử nghiệm còn bỏ qua hostname verification thông qua tùy chọn insecure hoặc skip_cert_common_name_check. Khi đó dữ liệu vẫn được mã hóa, nhưng client chưa xác nhận chắc chắn chứng thư đang thuộc đúng tên máy chủ mong muốn. Nếu kẻ tấn công điều hướng client tới một broker giả có chứng thư được cấp bởi CA được tin cậy, nguy cơ tấn công trung gian vẫn tồn tại. Khi triển khai thực tế, chứng thư broker phải có CN hoặc SAN khớp chính xác với hostname/IP được client sử dụng; ESP-IDF cần đặt skip_cert_common_name_check=false, còn Paho MQTT cần bật tls_insecure_set(False) và cấu hình đúng hostname. Đây là bước cần kiểm thử riêng bằng chứng thư sai tên để xác nhận client từ chối kết nối.

### 2.6.12. So sánh mã hóa payload và TLS

Không có lựa chọn bảo mật nào tốt trong mọi tình huống. Nếu cần broker không đọc được payload, mã hóa ứng dụng có ưu thế; nếu cần xác thực endpoint và bảo vệ toàn bộ traffic, TLS là nền tảng; nếu cần cả hai thuộc tính, kết hợp hai lớp nhưng phải chấp nhận chi phí bộ nhớ, handshake và quản lý khóa cao hơn.

| Tiêu chí | AES-GCM payload | TLS/MQTTS | Kết hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi bảo vệ | Nội dung JSON | Kênh giữa client–broker | Nội dung + kênh |
| Broker đọc payload? | Không nếu không có khóa | Có thể đọc sau khi TLS kết thúc tại broker | Không đọc payload nếu không có khóa |
| Bảo vệ metadata | Không | Không hoàn toàn | Không hoàn toàn |
| Xác thực endpoint | Không tự có | Có CA/chứng thư | Có TLS |
| Chi phí | Mã hóa từng bản tin | Handshake + record overhead | Cả hai |
| Quản lý khóa | Khóa ứng dụng | PKI + session key | Hai hệ thống khóa |

### 2.6.13. Quản lý khóa, chứng thư và vòng đời triển khai

Một hệ thống thật cần quy trình tạo khóa, phân phối, lưu trữ, sử dụng, xoay vòng, thu hồi và hủy khóa. Đối với CA tự ký dùng trong lab, có thể tạo CA riêng rồi ký server certificate. Khi certificate hết hạn hoặc private key bị lộ, phải cấp certificate mới, cập nhật trust store và khởi động lại broker/client. Không commit private key hoặc token vào Git; phải dùng biến môi trường và giới hạn quyền file.

### 2.6.14. Phân tích hiệu năng trên thiết bị hạn chế tài nguyên

Bảo mật luôn có chi phí. Chi phí trực tiếp gồm thời gian mã hóa/giải mã và kích thước payload; chi phí phiên gồm TLS handshake; chi phí bộ nhớ gồm context, certificate chain, buffer và task stack. Vì TLS handshake chỉ xảy ra khi kết nối mới, cần báo cáo riêng handshake_ms và chi phí mỗi bản tin, tránh chia handshake cho toàn bộ chu kỳ rồi kết luận sai.

| Chỉ số | Công thức/định nghĩa | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Payload size | len(raw_payload) | Băng thông và buffer MQTT |
| enc_us | t_end − t_start | Chi phí AES trên ESP32 |
| tls_ms | t_connected − t_before_connect | Chi phí thiết lập phiên |
| Free heap | esp_get_free_heap_size() | Tài nguyên còn lại |
| CPU pct | active_time / 100000 µs | Ước lượng trong chu kỳ 10 s |
| RAM overhead | heap_baseline − heap_stage | Chênh lệch tài nguyên |

### 2.6.15. Thiết kế thí nghiệm và ý nghĩa thống kê

Một phép đo đơn lẻ không đủ đại diện. Cần lặp mỗi stage nhiều mẫu, loại các bản tin lỗi theo tiêu chí đã định, ghi mean/median/min/max và nếu có thể ghi độ lệch chuẩn hoặc khoảng tin cậy. Điều kiện thử phải cố định: cùng board, cùng broker, cùng Wi-Fi, cùng chu kỳ và cùng chiều dài JSON. Việc Stage 1 hiện có 6 mẫu còn Stage 2–4 có 3 mẫu phải được ghi trong bảng và không nên tuyên bố độ chính xác cao hơn dữ liệu cho phép.

### 2.6.16. Ánh xạ lý thuyết vào bốn stage

Bảng ánh xạ là cầu nối quan trọng giữa kiến thức và sản phẩm. Người đọc có thể bắt đầu từ một khái niệm như “authentication tag”, tìm tới hàm mbedTLS trong Stage 2/4, xem listener verify, rồi đối chiếu dòng CSV và log. Đây chính là cách trình bày một đồ án có khả năng tái lập.

| Stage | Giả thuyết | Quan sát cần chứng minh | Kết quả hiện tại |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Baseline | Không có lớp bảo vệ | JSON đọc trực tiếp, TLS/AES = 0 | 94 B; 0 µs; 0 ms |
| 2. AES-GCM | Payload bí mật/toàn vẹn | Base64, tag hợp lệ, enc_us > 0 | 168 B; 530.3 µs |
| 3. TLS | Kênh được bảo vệ | Port 8883, CA, tls_ms > 0 | 96 B; 755 ms |
| 4. AES+TLS | Hai lớp cùng hoạt động | MQTTS + Base64 + decrypt | 168 B; 491.7 µs; 757 ms |

### 2.6.17. Kết luận chương lý thuyết

Kết luận lý thuyết không khẳng định hệ thống đã đạt mức an toàn sản xuất. Nó xác định đúng những gì thiết kế hiện tại có thể bảo vệ, những gì cần bằng chứng thêm và những gì còn phụ thuộc vào quản lý khóa, cấu hình broker và quy trình vận hành.

Lý thuyết cho thấy bốn stage không chỉ là bốn cấu hình khác nhau mà là bốn điểm so sánh của một thiết kế bảo mật nhiều lớp. Stage 1 cho mốc hiệu năng; Stage 2 minh họa bảo vệ dữ liệu ở tầng ứng dụng; Stage 3 minh họa bảo vệ đường truyền và PKI; Stage 4 cho thấy cách kết hợp, đồng thời làm xuất hiện chi phí tài nguyên lớn nhất. Phần thực nghiệm ở các chương sau phải luôn quay về các khái niệm này để giải thích số liệu, thay vì chỉ liệt kê log.

# CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ

## 3.1. Yêu cầu chức năng

Firmware chịu trách nhiệm lấy mẫu, bảo mật và publish; listener chịu trách nhiệm subscribe, giải mã, lưu trữ và tổng hợp.

| Mã | Yêu cầu | Thành phần |
| --- | --- | --- |
| F01 | Kết nối Wi-Fi STA | ESP-IDF Wi-Fi |
| F02 | Kết nối broker MQTT | esp-mqtt |
| F03 | Đọc DHT11 | dht component |
| F04 | Mã hóa/giải mã AES-GCM | mbedTLS + PyCryptodome |
| F05 | Xác thực TLS | CA + Mosquitto |
| F06 | Ghi CSV và gửi Telegram | auto_listenerv2.py |
| F07 | Tổng hợp so sánh | compare_stages.py |

## 3.2. Yêu cầu phi chức năng và an toàn

Hệ thống phải hoạt động ổn định theo chu kỳ 10 giây, không làm lộ khóa hoặc token trong báo cáo, phát hiện lỗi kết nối và lỗi tag, bảo toàn dòng dữ liệu khi append CSV. Khóa AES, mật khẩu Wi-Fi và token Telegram trong bản sao báo cáo phải được che/redact; không đưa nguyên văn vào phụ lục công khai.

## 3.3. Luồng xử lý

Hình 3.2. Trình tự xử lý từ cảm biến, firmware, MQTT đến listener và CSV.

Luồng chung: khởi tạo NVS → Wi-Fi → MQTT → đọc DHT11 → tạo JSON → tùy stage mã hóa và/hoặc truyền TLS → publish → listener nhận → giải mã nếu cần → parse → ghi CSV → phân tích.

Hình 3.1. Luồng xử lý một bản tin từ cảm biến tới CSV; log và CSV được dùng làm bằng chứng; không yêu cầu ảnh Telegram

## 3.4. Thiết kế dữ liệu

Mỗi trường dữ liệu đều có kiểu, nguồn sinh và mục đích sử dụng. Việc giữ thống nhất schema giữa bốn stage giúp script phân tích đọc được các file CSV bằng cùng một pipeline và làm cho phép so sánh có ý nghĩa hơn.

Schema JSON là hợp đồng dữ liệu giữa hai chương trình do nhóm viết ở hai phía. Nếu thay đổi tên trường hoặc kiểu dữ liệu, cả firmware, listener và compare_stages.py phải được cập nhật đồng bộ. Việc ghi header CSV cố định giúp phát hiện sớm sai lệch schema khi mở bằng bảng tính.

| Trường | Kiểu | Ý nghĩa | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uint32 | Số thứ tự bản tin | Firmware |
| temp | float | Nhiệt độ °C | DHT11 |
| humid | float | Độ ẩm % | DHT11 |
| ts | int64 | Thời gian ms từ khi boot | esp_timer |
| heap | uint32 | Heap tự do tại thời điểm gửi | ESP-IDF |
| enc_us | int64 | Thời gian mã hóa µs | Stage 2/4 |
| tls_ms | uint32 | Thời gian kết nối/bắt tay ms | Stage 3/4 |
| cpu_pct | float | Ước lượng thời gian hoạt động / chu kỳ | Firmware |

## 3.5. Ma trận kiểm thử

Ma trận kiểm thử không chỉ kiểm tra trường hợp thành công mà còn bao gồm sai tag, mất kết nối và chứng thư không hợp lệ. Đây là điểm phân biệt giữa việc chạy được một demo và việc chứng minh hệ thống có phản ứng đúng khi gặp lỗi.

Mỗi test case cần có điều kiện đầu vào, thao tác thực hiện, kết quả mong đợi và file bằng chứng. Những test lỗi như sai tag hoặc CA sai quan trọng không kém test thành công vì chúng cho thấy hệ thống có từ chối dữ liệu không tin cậy hay không.

| Test ID | Kịch bản | Kết quả cần lưu |
| --- | --- | --- |
| T01 | Stage 1 publish | log serial + log_stage1.csv |
| T02 | Stage 2 giải mã đúng khóa | plaintext + CSV |
| T03 | Stage 2 sai tag | lỗi decrypt_and_verify |
| T04 | Stage 3 xác thực CA | MQTTS connect + log |
| T05 | Stage 4 hai lớp | payload Base64 trong TLS |
| T06 | Mất Wi-Fi/broker | retry/disconnect log |
| T07 | Tổng hợp | summary CSV + chart |

# CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

## 4.1. Cấu trúc thư mục

Hình 4.6. Log flash và xác nhận firmware Stage 4.

Việc chia stage thành thư mục riêng cũng giúp so sánh diff giữa các phiên bản. Có thể lần theo thay đổi từ baseline sang AES-GCM ở hàm đóng gói, sang TLS ở cấu hình broker/client và sang Stage 4 ở việc kết hợp hai pipeline. Đây là cơ sở để phụ lục mã nguồn có giá trị kiểm chứng.

| Thư mục/file | Vai trò |
| --- | --- |
| stage1_baseline | Firmware không bảo mật |
| stage2_aesgcm | Firmware AES-256-GCM |
| stage3_tls | Firmware MQTT qua TLS |
| stage4_aesgcm_tls | Firmware kết hợp |
| mosquitto-certs | CA/server certificate và private key |
| auto_listenerv2.py | Broker/listener/giải mã/CSV/Telegram |
| compare_stages.py | Tổng hợp và biểu đồ |
| show_results.py | Hiển thị kết quả |
| flash_tool.ps1/.bat | Hỗ trợ flash firmware |
| Arduino/ | Các sketch và thư viện tham khảo |

Hình 4.7. Mạch thực tế ESP32-S3 kết nối cảm biến DHT11; dây DATA được nối vào GPIO4.

## 4.2. Cấu hình ESP-IDF

ESP-IDF cung cấp chuỗi công cụ từ cấu hình, biên dịch, liên kết đến flash và monitor. Việc ghi lại phiên bản ESP-IDF, target và kích thước binary giúp kết quả có khả năng tái lập trên một máy khác.

eim_config.toml chỉ ra ESP-IDF v5.4, target esp32s3 và thư mục C:\Espressif. Mỗi project có CMakeLists.txt, main/main.c, component DHT và sdkconfig. Sản phẩm build hiện có ELF, BIN, map, compile_commands.json và log IDF; đây là bằng chứng quá trình biên dịch nhưng không thay thế log chạy trên thiết bị.

## 4.3. Cài đặt và build

Quy trình build/flash phải được thực hiện theo cùng thứ tự cho bốn stage. Sau khi flash, nhóm cần chờ board khởi động, kết nối Wi-Fi, kết nối broker rồi mới bắt đầu tính số mẫu; nếu không, thời gian khởi động có thể bị nhầm là lỗi truyền dữ liệu.

Quy trình đề xuất: mở ESP-IDF PowerShell; cd vào stage cần chạy; đặt target esp32s3; build bằng idf.py build; nối board; flash bằng idf.py -p COMx flash; theo dõi bằng idf.py -p COMx monitor. Chụp toàn bộ cửa sổ có lệnh, trạng thái build, cổng COM và log sau khi flash.

Hình 4.1. Log terminal flash Stage 1 và xác nhận hash firmware

Hình 4.2. Log terminal flash Stage 2 và xác nhận hash firmware

Hình 4.3. Log terminal flash Stage 3; Stage 4 được thực hiện cùng quy trình

## 4.4. Cấu hình Mosquitto và TLS

Broker là điểm trung gian nên vừa là thành phần vận hành vừa là điểm cần bảo vệ. Nhóm tách port 1883 và 8883, dùng certificate cho MQTTS và lưu private key ngoài báo cáo; các kiểm tra cổng và log broker giúp xác nhận môi trường trước khi đo.

Broker sử dụng chứng thư CA để xác thực server. Cấu hình broker, log listener và trạng thái cổng 1883/8883 được đối chiếu trong mã nguồn và các ảnh log tại Hình 4.4–4.5. Không chèn private key vào báo cáo; chỉ mô tả quyền truy cập và fingerprint nếu cần.

Hình 4.4. Bằng chứng listener kết nối broker qua cổng 8883

Hình 4.5. Metadata chứng thư TLS; private key không được đưa vào báo cáo

# CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ THU THẬP DỮ LIỆU

## 5.1. Quy trình thực nghiệm chuẩn

Một quy trình thực nghiệm tốt phải cố định các biến không cần khảo sát và chỉ thay đổi lớp bảo mật. Nhóm ghi thời gian, stage, số bản tin, điều kiện mạng và file đầu ra để người khác có thể lặp lại phép đo.

Mỗi stage cần chạy trong điều kiện giống nhau: cùng board, cảm biến, khoảng thời gian, chu kỳ 10 giây, broker và mạng. Nên thu tối thiểu 30 bản tin/stage; ghi thời điểm bắt đầu/kết thúc, phiên bản firmware, commit hoặc checksum, nhiệt độ môi trường và trạng thái broker. Chỉ dùng các dòng có parse thành công khi tính trung bình; ghi riêng bản tin lỗi.

## 5.2. Kịch bản Stage 1

Baseline không có nghĩa là hệ thống không hoạt động; nó là cấu hình hoạt động với ít lớp xử lý nhất. Mọi thay đổi ở Stage 2–4 được so với mốc này để nhận diện phần overhead phát sinh.

Stage 1 truyền JSON plaintext qua MQTT port 1883 topic dothi/sensor/baseline. Listener đọc trực tiếp payload, parse JSON và ghi log_stage1.csv. Đây là mốc baseline để tính overhead RAM, kích thước và CPU.

Hình 5.1. Listener Stage 1 và dữ liệu plaintext nhận được

Hình 5.2. File log_stage1.csv sau khi thu Stage 1

## 5.3. Kịch bản Stage 2

Ở Stage 2, người đọc cần phân biệt chuỗi Base64 với ciphertext gốc: Base64 chỉ là cách biểu diễn dữ liệu nhị phân, không phải thuật toán mã hóa. Bằng chứng quan trọng là listener chỉ parse JSON sau khi tag GCM được xác thực.

Stage 2 tạo nonce ngẫu nhiên, mã hóa JSON bằng AES-256-GCM, ghép nonce/ciphertext/tag, Base64 rồi publish qua port 1883. Listener Base64-decode, tách trường và verify tag trước khi parse. Cần kiểm tra payload trên broker không còn đọc được trực tiếp.

Hình 5.3. Payload Base64, giải mã AES-GCM và kết quả parse Stage 2

Hình 5.4. File log_stage2.csv sau khi thu Stage 2

## 5.4. Kịch bản Stage 3

Stage 3 bảo vệ kênh truyền và tập trung vào quá trình xác thực broker. Payload ở tầng ứng dụng vẫn có thể được broker đọc sau khi TLS kết thúc tại broker, vì vậy TLS và mã hóa payload không phải hai khái niệm thay thế hoàn toàn cho nhau.

Stage 3 dùng URI mqtts://, CA nhúng và port 8883. Firmware đo khoảng thời gian từ MQTT_EVENT_BEFORE_CONNECT đến MQTT_EVENT_CONNECTED và ghi tls_ms.

Hình 5.5. Log MQTTS Stage 3 và thời gian TLS handshake

## 5.5. Kịch bản Stage 4

Stage 4 là cấu hình mạnh nhất trong phạm vi đồ án vì có hai lớp độc lập. Nếu TLS bị kết thúc tại broker, payload vẫn là chuỗi đã mã hóa; nếu payload bị ghi lại ở nơi khác, tag và khóa AES vẫn cần thiết để đọc dữ liệu.

Stage 4 kết hợp mã hóa payload AES-GCM với kênh TLS. Listener vẫn giải mã payload sau khi nhận qua MQTTS. Đây là cấu hình bảo mật nhiều lớp; cần chứng minh cả hai bằng log và cấu hình, không chỉ suy luận từ tên stage.

Hình 5.6. Log Stage 4: TLS, Base64, giải mã và CSV

## 5.6. Xuất CSV và xác thực dữ liệu

| File dự kiến | Cột bắt buộc | Bằng chứng cần chụp |
| --- | --- | --- |
| log_stage1.csv | timestamp,msg_id,temp,humid,raw_payload_size,heap,enc_us,tls_ms,cpu_pct | Mở bằng Excel/terminal |
| log_stage2.csv | như trên + enc_us | Payload + plaintext |
| log_stage3.csv | như trên + tls_ms | TLS log |
| log_stage4.csv | đủ các trường | Hai lớp bảo mật |
| comparison_summary.csv | mean/min/max theo stage | Script + bảng kết quả |

Dữ liệu thô thực tế thu được từ listener

Các dòng dưới đây được trích trực tiếp từ bốn file log_stageN.csv trong lần chạy thực nghiệm. Các cột lần lượt là timestamp, msg_id, temp, humid, raw_payload_size, heap, enc_us, tls_ms và cpu_pct.

log_stage1.csv

2026-07-17 02:25:14,1,32.0,69.0,94,265196,0,0,0.2

2026-07-17 02:25:25,2,32.0,69.0,94,265196,0,0,0.2

2026-07-17 02:25:35,3,32.0,69.0,94,265232,0,0,0.2

2026-07-17 02:25:45,4,32.0,69.0,94,265232,0,0,0.2

2026-07-17 02:25:55,5,31.0,69.0,94,265232,0,0,0.2

2026-07-17 02:26:05,6,31.0,70.0,94,265232,0,0,0.2

log_stage2.csv

2026-07-17 02:21:35,1,32.0,69.0,168,265336,527,0,0.3

2026-07-17 02:21:45,2,32.0,69.0,168,265336,531,0,0.3

2026-07-17 02:21:55,3,32.0,69.0,168,265336,533,0,0.3

log_stage3.csv

2026-07-17 02:22:33,1,32.0,69.0,96,227872,0,755,0.2

2026-07-17 02:22:43,2,32.0,69.0,96,227908,0,755,0.2

2026-07-17 02:22:53,3,32.0,69.0,96,227908,0,755,0.2

log_stage4.csv

2026-07-17 02:23:31,1,32.0,69.0,168,227844,499,757,0.3

2026-07-17 02:23:41,2,32.0,69.0,168,227880,488,757,0.3

2026-07-17 02:23:51,3,32.0,69.0,168,227880,488,757,0.3

# CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

## 6.1. Nguyên tắc tính toán

Công thức thống kê được đưa vào để các con số có thể kiểm tra lại bằng tay hoặc bằng script. Khi số mẫu còn ít, nên trình bày mean cùng min/max và ghi rõ cỡ mẫu, tránh diễn giải kết quả như một benchmark tuyệt đối.

Với mỗi stage, tính trung bình x̄ = (1/n)Σxi, độ lệch chuẩn s = √(Σ(xi−x̄)²/(n−1)), min và max. Overhead tương đối của stage i so với baseline được tính theo ΔX = Xi − Xbaseline; phần trăm thay đổi là ΔX/Xbaseline × 100%. Khi so sánh TLS handshake, cần phân biệt chi phí kết nối ban đầu với chi phí trên mỗi bản tin.

## 6.2. Bảng kết quả cần điền từ CSV

Bảng kết quả là nơi nối lý thuyết với thực nghiệm: payload phản ánh overhead đóng gói, enc_us phản ánh chi phí AES, tls_ms phản ánh chi phí phiên và heap phản ánh tài nguyên còn lại. Các cột phải được đọc cùng nhau thay vì tách riêng một chỉ số.

| Stage | Payload mean (B) | AES mean (µs) | TLS mean (ms) | CPU mean (%) | Heap mean (B) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai doan 1: Baseline | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | 265,220.0 | 6 |
| Giai doan 2: AES-GCM | 168.0 | 530.3 | 0.0 | 0.300 | 265,336.0 | 3 |
| Giai doan 3: TLS 1.3 | 96.0 | 0.0 | 755.0 | 0.200 | 227,896.0 | 3 |
| Giai doan 4: AES+TLS | 168.0 | 491.7 | 757.0 | 0.300 | 227,868.0 | 3 |

Hình 6.1. Biểu đồ so sánh được tạo bởi compare_stages.py

Hình 6.2. Ảnh chụp báo cáo Telegram và biểu đồ kết quả thu thập từ listener.

Bảng số liệu tổng hợp tính từ các bản ghi thực nghiệm

| Giai đoạn | Số mẫu | Payload TB (B) | Heap TB (B) | AES TB (µs) | TLS TB (ms) | CPU TB (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | 6 | 94.0 | 265220.0 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
| Stage 2 | 3 | 168.0 | 265336.0 | 530.3 | 0.0 | 0.300 |
| Stage 3 | 3 | 96.0 | 227896.0 | 0.0 | 755.0 | 0.200 |
| Stage 4 | 3 | 168.0 | 227868.0 | 491.7 | 757.0 | 0.300 |

Từ các bản ghi thực tế, Stage 1 có payload trung bình 94,0 B. Khi mã hóa payload bằng AES-256-GCM, Stage 2 và Stage 4 đạt 168,0 B, tăng khoảng 78,7% so với baseline. Mức tăng này phù hợp với chi phí nonce, authentication tag và mã hóa Base64. Stage 3 có payload ứng dụng trung bình 96,0 B; chỉ số raw_payload_size không bao gồm toàn bộ phần overhead của TLS record ở tầng vận chuyển.

Về bộ nhớ, heap trung bình của Stage 1 là 265.220 B và Stage 2 là 265.336 B. Khi bật TLS, Stage 3 còn 227.896 B và Stage 4 còn 227.868 B. So với Stage 1, mức giảm tương ứng là 37.324 B và 37.352 B, xấp xỉ 36,45 KB và 36,48 KB. Chênh lệch này phản ánh chi phí của TLS context, chứng thư CA, certificate chain và các buffer mbedTLS.

Thời gian AES trung bình của Stage 2 là 530,3 µs, còn Stage 4 là 491,7 µs trong tập mẫu hiện tại. Thời gian TLS handshake trung bình là 755,0 ms ở Stage 3 và 757,0 ms ở Stage 4. Đây là chi phí thiết lập kết nối; trong chu kỳ publish 10 giây, handshake không lặp lại ở mỗi bản tin nếu kết nối được duy trì.

CPU trung bình đo được là 0,200% ở Stage 1 và Stage 3, 0,300% ở Stage 2 và Stage 4. Với chu kỳ gửi 10 giây, các giá trị này cho thấy tải xử lý đo được trong lần chạy thấp so với năng lực ESP32-S3. Kết luận này chỉ áp dụng cho điều kiện, số mẫu và cách đo của thực nghiệm hiện tại.

## 6.4. Kiểm tra tính đúng đắn và toàn vẹn

Kiểm tra tính đúng đắn cần được thực hiện ở cả dữ liệu bình thường và dữ liệu bị can thiệp. Đặc biệt, một bản tin có thể parse được không đồng nghĩa với việc nó có nguồn đáng tin nếu chưa kiểm tra tag, chứng thư hoặc topic.

Đối chiếu id tăng dần, temp/humid hợp lý, timestamp không lùi, heap không giảm bất thường theo thời gian, enc_us/tls_ms khác 0 ở đúng stage. Thử sửa một ký tự Base64 hoặc ciphertext phải khiến verify tag thất bại. Thử CA sai hoặc hostname sai phải khiến TLS không kết nối; chụp log lỗi tương ứng.

Hình 6.3. Kiểm thử sửa ciphertext và xác nhận authentication tag bị từ chối

# CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 7.1. Đánh giá đạt được

Đánh giá cần nêu cả phần đạt được và bằng chứng tương ứng. Nhóm đã tạo được pipeline chạy thật từ sensor tới CSV, nhưng mọi tuyên bố về mức độ an toàn vẫn phải đặt trong giới hạn của khóa hard-code, chứng thư lab và số mẫu hiện có.

Mã nguồn đã thể hiện đầy đủ bốn biến thể bảo mật và cùng một pipeline cảm biến–MQTT để so sánh tương đối. Việc tách stage giúp quan sát riêng tác động của mã hóa payload và TLS. Listener có khả năng giải mã, parse, lưu CSV và gửi báo cáo Telegram; script phân tích có biểu đồ và summary.

## 7.2. Hạn chế hiện tại

Hạn chế không làm giảm giá trị đồ án; ngược lại, việc chỉ ra giới hạn cho thấy nhóm hiểu ranh giới giữa prototype học thuật và sản phẩm triển khai. Mỗi hạn chế nên đi kèm tác động và hướng xử lý cụ thể.

Các hạn chế được trình bày theo nguyên nhân–hậu quả–giải pháp thay vì chỉ liệt kê. Ví dụ, khóa hard-code dẫn tới nguy cơ lộ khóa, giải pháp là provisioning riêng từng thiết bị; hostname verification bị bỏ qua trong lab dẫn tới cần hoàn thiện cấu hình tên chứng thư trước khi triển khai thật.

| Hạn chế | Ảnh hưởng | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| Khóa AES hard-code | Không phù hợp triển khai sản xuất | Provisioning/secure element |
| Mật khẩu/token trong script | Rủi ro lộ bí mật | Biến môi trường, thu hồi token |
| Chưa có CSV trong thư mục | Chưa thể kết luận số đo | Chạy lại đủ 4 stage |
| TLS version cần xác thực | Nhãn log chưa là bằng chứng giao thức | Kiểm tra broker/Wireshark |
| Ước lượng CPU đơn giản | Không phải profiling đầy đủ | Đo task/runtime counters |
| Chứng thư tự ký | Cần quản lý CA riêng | Quy trình cấp/đổi chứng thư |

## 7.3. Hướng phát triển

Các hướng phát triển được xếp theo mức ưu tiên: trước hết bảo vệ bí mật và xác thực, sau đó nâng độ tin cậy vận hành, cuối cùng mới mở rộng cloud hoặc quản lý đội thiết bị. Cách này giúp kế hoạch phát triển có tính khả thi.

Có thể bổ sung provisioning khóa, xoay khóa, chống replay bằng nonce/counter, MQTT ACL, mutual TLS, secure boot, flash encryption, lưu trữ NVS được bảo vệ, benchmark nhiều chu kỳ và kiểm thử mất mạng. Nên thay việc gửi token Telegram trực tiếp bằng secret manager và đưa dữ liệu đo vào pipeline tự động có checksum.

# CHƯƠNG 8: MÔ PHỎNG VÀ THỰC HÀNH

## A. MÃ NGUỒN VÀ CẤU HÌNH

Toàn bộ mã nguồn cốt lõi của đồ án được nhóm hai thành viên tự phân tích, tự viết và tự tích hợp cho bài toán cụ thể; nhóm không sao chép nguyên một chương trình hoàn chỉnh từ nguồn bên ngoài. Các thư viện PubSubClient, Paho MQTT, PyCryptodome, mbedTLS và component DHT được sử dụng như dependency/API nền tảng, còn logic tổ chức bốn stage, đóng gói AES-GCM, đo thời gian, listener, lưu CSV, tổng hợp và báo cáo được triển khai trong phạm vi đồ án.

Phụ lục trình bày các đoạn mã chính để đối chiếu giữa nội dung báo cáo và sản phẩm thực tế. Bí mật vận hành được che; khi nộp bản công khai không đưa private key, mật khẩu Wi-Fi, khóa AES hoặc token Telegram vào tài liệu. Bản mã nguồn đầy đủ được lưu trong thư mục dự án nội bộ của nhóm.

### A.stage1_baseline

0001  #include <string.h>

0002  #include <stdio.h>

0003  #include "freertos/FreeRTOS.h"

0004  #include "freertos/task.h"

0005  #include "freertos/event_groups.h"

0006  #include "esp_system.h"

0007  #include "esp_wifi.h"

0008  #include "esp_event.h"

0009  #include "esp_log.h"

0010  #include "nvs_flash.h"

0011  #include "esp_timer.h"

0012  #include "mqtt_client.h"

0013  #include "dht.h"

0014

0015  #define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

0016  #define WIFI_FAIL_BIT      BIT1

0017

0018  static const char *TAG = "STAGE1_BASELINE";

0019  static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;

0020  static esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client = NULL;

0021  static bool mqtt_connected = false;

0022  static int s_retry_num = 0;

0023

0024  static void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

0025                                 int32_t event_id, void* event_data)

0026  {

0027      if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {

0028          esp_wifi_connect();

0029      } else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {

0030          mqtt_connected = false;

0031          if (s_retry_num < 20) {

0032              esp_wifi_connect();

0033              s_retry_num++;

0034              ESP_LOGI(TAG, "Retrying WiFi connection...");

0035          } else {

0036              xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);

0037          }

0038      } else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {

0039          s_retry_num = 0;

0040          xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);

0041      }

0042  }

0043

0044  static void wifi_init(void)

0045  {

0046      s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

0047

0048      ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

0049      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

0050      esp_netif_create_default_wifi_sta();

0051

0052      wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

0053      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

0054

0055      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

0056                                                          ESP_EVENT_ANY_ID,

0057                                                          &wifi_event_handler,

0058                                                          NULL,

0059                                                          NULL));

0060      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

0061                                                          IP_EVENT_STA_GOT_IP,

0062                                                          &wifi_event_handler,

0063                                                          NULL,

0064                                                          NULL));

0065

0066      wifi_config_t wifi_config = {

0067          .sta = {

0068              .ssid = "[REDACTED]",

0069              .password = "[REDACTED]",

0070              .threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

0071          },

0072      };

0073      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

0074      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

0075      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

0076

0077      ESP_LOGI(TAG, "WiFi STA mode initialized. Waiting for connection...");

0078

0079      EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

0080              WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

0081              pdFALSE,

0082              pdFALSE,

0083              portMAX_DELAY);

0084

0085      if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {

0086          ESP_LOGI(TAG, "WiFi connected!");

0087      } else {

0088          ESP_LOGE(TAG, "WiFi connection failed!");

0089      }

0090  }

0091

0092  static void mqtt_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base,

0093                                 int32_t event_id, void *event_data)

0094  {

0095      esp_mqtt_event_handle_t event = event_data;

0096      switch (event->event_id) {

0097          case MQTT_EVENT_CONNECTED:

0098              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connected to broker.");

0099              mqtt_connected = true;

0100              break;

0101          case MQTT_EVENT_DISCONNECTED:

0102              ESP_LOGI(TAG, "MQTT disconnected.");

0103              mqtt_connected = false;

0104              break;

0105          default:

0106              break;

0107      }

0108  }

0109

0110  static void mqtt_init(void)

0111  {

0112      esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {

0113          .broker.address.uri = "mqtt://172.20.10.6:1883",

0114      };

0115      mqtt_client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);

0116      esp_mqtt_client_register_event(mqtt_client, ESP_EVENT_ANY_ID, mqtt_event_handler, NULL);

0117      esp_mqtt_client_start(mqtt_client);

0118  }

0119

0120  void app_main(void)

0121  {

0122      // Initialize NVS

0123      esp_err_t ret = nvs_flash_init();

0124      if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

0125          ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

0126          ret = nvs_flash_init();

0127      }

0128      ESP_ERROR_CHECK(ret);

0129

0130      ESP_LOGI(TAG, "=== STAGE 1: BASELINE (No Encryption, No TLS) ===");

0131

0132      wifi_init();

0133      mqtt_init();

0134

0135      uint32_t msg_count = 0;

0136      gpio_set_pull_mode(GPIO_NUM_4, GPIO_PULLUP_ONLY); // DHT11 needs pullup

0137

0138      // Wait for WiFi and MQTT to stabilize

0139      vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));

0140

0141      while (1) {

0142          if (mqtt_connected) {

0143              int64_t start_time = esp_timer_get_time();

0144

0145              float temp = 0.0, humid = 0.0;

0146              esp_err_t err = dht_read_float_data(DHT_TYPE_DHT11, GPIO_NUM_4, &humid, &temp);

0147

0148              if (err != ESP_OK) {

0149                  ESP_LOGW(TAG, "Failed to read DHT11! (err: %d). Retrying next cycle.", err);

0150                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0151                  continue;

0152              }

0153

0154              uint32_t heap_at_send = esp_get_free_heap_size();

0155              int64_t ts = esp_timer_get_time() / 1000; // time in ms since boot

0156

0157              // Bracket processing time to estimate CPU usage

0158              int64_t active_time_us = esp_timer_get_time() - start_time;

0159              float cpu_pct = (float)active_time_us / 100000.0f; // As % of 10s cycle

0160

0161              char payload[200];

0162              snprintf(payload, sizeof(payload),

0163                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":0,\"tls_ms\":0,\"cpu_pct\":%.1f}",

0164                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, cpu_pct);

0165

0166              int msg_id = esp_mqtt_client_publish(mqtt_client, "dothi/sensor/baseline", payload, 0, 1, 0);

0167              ESP_LOGI(TAG, "Sent Msg #%lu: %s (msg_id: %d, cpu_pct: %.3f)", msg_count, payload, msg_id, cpu_pct);

0168

0169              msg_count++;

0170          } else {

0171              ESP_LOGI(TAG, "MQTT not connected. Waiting...");

0172          }

0173

0174          vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0175      }

0176  }

### A.stage2_aesgcm

0001  #include <string.h>

0002  #include <stdio.h>

0003  #include <stdlib.h>

0004  #include "freertos/FreeRTOS.h"

0005  #include "freertos/task.h"

0006  #include "freertos/event_groups.h"

0007  #include "esp_system.h"

0008  #include "esp_wifi.h"

0009  #include "esp_event.h"

0010  #include "esp_log.h"

0011  #include "esp_random.h"

0012  #include "nvs_flash.h"

0013  #include "esp_timer.h"

0014  #include "mqtt_client.h"

0015  #include "mbedtls/gcm.h"

0016  #include "mbedtls/base64.h"

0017  #include "dht.h"

0018

0019  #define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

0020  #define WIFI_FAIL_BIT      BIT1

0021

0022  #define NONCE_LEN 12

0023  #define TAG_LEN   16

0024  #define MAX_PLAIN_LEN 160

0025

0026  static const char *TAG = "STAGE2_AESGCM";

0027  static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;

0028  static esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client = NULL;

0029  static bool mqtt_connected = false;

0030  static int s_retry_num = 0;

0031

0032  // AES-256 Key (32 bytes)

0033  static const unsigned char aes_key[32] = {  /* key material redacted in report */

0034      /* AES-256 key bytes redacted in report */

0035      0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F,

0036      0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17,

0037      0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F

0038  };

0039

0040  static void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

0041                                 int32_t event_id, void* event_data)

0042  {

0043      if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {

0044          esp_wifi_connect();

0045      } else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {

0046          mqtt_connected = false;

0047          if (s_retry_num < 20) {

0048              esp_wifi_connect();

0049              s_retry_num++;

0050              ESP_LOGI(TAG, "Retrying WiFi connection...");

0051          } else {

0052              xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);

0053          }

0054      } else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {

0055          s_retry_num = 0;

0056          xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);

0057      }

0058  }

0059

0060  static void wifi_init(void)

0061  {

0062      s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

0063

0064      ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

0065      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

0066      esp_netif_create_default_wifi_sta();

0067

0068      wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

0069      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

0070

0071      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

0072                                                          ESP_EVENT_ANY_ID,

0073                                                          &wifi_event_handler,

0074                                                          NULL,

0075                                                          NULL));

0076      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

0077                                                          IP_EVENT_STA_GOT_IP,

0078                                                          &wifi_event_handler,

0079                                                          NULL,

0080                                                          NULL));

0081

0082      wifi_config_t wifi_config = {

0083          .sta = {

0084              .ssid = "[REDACTED]",

0085              .password = "[REDACTED]",

0086              .threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

0087          },

0088      };

0089      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

0090      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

0091      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

0092

0093      ESP_LOGI(TAG, "WiFi STA mode initialized. Waiting for connection...");

0094

0095      EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

0096              WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

0097              pdFALSE,

0098              pdFALSE,

0099              portMAX_DELAY);

0100

0101      if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {

0102          ESP_LOGI(TAG, "WiFi connected!");

0103      } else {

0104          ESP_LOGE(TAG, "WiFi connection failed!");

0105      }

0106  }

0107

0108  static void mqtt_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base,

0109                                 int32_t event_id, void *event_data)

0110  {

0111      esp_mqtt_event_handle_t event = event_data;

0112      switch (event->event_id) {

0113          case MQTT_EVENT_CONNECTED:

0114              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connected to broker.");

0115              mqtt_connected = true;

0116              break;

0117          case MQTT_EVENT_DISCONNECTED:

0118              ESP_LOGI(TAG, "MQTT disconnected.");

0119              mqtt_connected = false;

0120              break;

0121          default:

0122              break;

0123      }

0124  }

0125

0126  static void mqtt_init(void)

0127  {

0128      esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {

0129          .broker.address.uri = "mqtt://172.20.10.6:1883",

0130      };

0131      mqtt_client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);

0132      esp_mqtt_client_register_event(mqtt_client, ESP_EVENT_ANY_ID, mqtt_event_handler, NULL);

0133      esp_mqtt_client_start(mqtt_client);

0134  }

0135

0136  size_t encrypt_and_encode(const char* plaintext, char* out_base64, size_t out_base64_size)

0137  {

0138      size_t plain_len = strlen(plaintext);

0139      if (plain_len == 0 || plain_len > MAX_PLAIN_LEN) {

0140          ESP_LOGE(TAG, "Plaintext length invalid: %d", plain_len);

0141          return 0;

0142      }

0143

0144      unsigned char nonce[NONCE_LEN];

0145      esp_fill_random(nonce, NONCE_LEN);

0146

0147      unsigned char ciphertext[MAX_PLAIN_LEN];

0148      unsigned char tag[TAG_LEN];

0149

0150      mbedtls_gcm_context gcm;

0151      mbedtls_gcm_init(&gcm);

0152      mbedtls_gcm_setkey(&gcm, MBEDTLS_CIPHER_ID_AES, aes_key, 256);

0153

0154      int ret = mbedtls_gcm_crypt_and_tag(

0155          &gcm, MBEDTLS_GCM_ENCRYPT, plain_len,

0156          nonce, NONCE_LEN,

0157          NULL, 0,

0158          (const unsigned char*)plaintext, ciphertext,

0159          TAG_LEN, tag

0160      );

0161      mbedtls_gcm_free(&gcm);

0162

0163      if (ret != 0) {

0164          ESP_LOGE(TAG, "AES-GCM encrypt FAILED: %d", ret);

0165          return 0;

0166      }

0167

0168      // Packet layout: nonce(12) || ciphertext(plain_len) || tag(16)

0169      size_t packet_len = NONCE_LEN + plain_len + TAG_LEN;

0170      unsigned char *packet = malloc(packet_len);

0171      if (!packet) {

0172          ESP_LOGE(TAG, "Failed to allocate packet memory");

0173          return 0;

0174      }

0175

0176      memcpy(packet, nonce, NONCE_LEN);

0177      memcpy(packet + NONCE_LEN, ciphertext, plain_len);

0178      memcpy(packet + NONCE_LEN + plain_len, tag, TAG_LEN);

0179

0180      size_t out_len = 0;

0181      int b64ret = mbedtls_base64_encode((unsigned char*)out_base64, out_base64_size, &out_len, packet, packet_len);

0182      free(packet);

0183

0184      if (b64ret != 0) {

0185          ESP_LOGE(TAG, "Base64 encode FAILED (buffer too small? err: %d)", b64ret);

0186          return 0;

0187      }

0188

0189      return out_len;

0190  }

0191

0192  void app_main(void)

0193  {

0194      esp_err_t ret = nvs_flash_init();

0195      if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

0196          ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

0197          ret = nvs_flash_init();

0198      }

0199      ESP_ERROR_CHECK(ret);

0200

0201      ESP_LOGI(TAG, "=== STAGE 2: AES-256-GCM only (No TLS) ===");

0202

0203      wifi_init();

0204      mqtt_init();

0205

0206      uint32_t msg_count = 0;

0207      gpio_set_pull_mode(GPIO_NUM_4, GPIO_PULLUP_ONLY); // DHT11 needs pullup

0208

0209      vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));

0210

0211      while (1) {

0212          if (mqtt_connected) {

0213              int64_t start_time = esp_timer_get_time();

0214

0215              float temp = 0.0, humid = 0.0;

0216              esp_err_t err = dht_read_float_data(DHT_TYPE_DHT11, GPIO_NUM_4, &humid, &temp);

0217

0218              if (err != ESP_OK) {

0219                  ESP_LOGW(TAG, "Failed to read DHT11! (err: %d). Retrying next cycle.", err);

0220                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0221                  continue;

0222              }

0223

0224              uint32_t heap_at_send = esp_get_free_heap_size();

0225              int64_t ts = esp_timer_get_time() / 1000;

0226

0227              // Two-pass calibration trick for AES-256-GCM

0228              char draft_plain[MAX_PLAIN_LEN];

0229              snprintf(draft_plain, sizeof(draft_plain),

0230                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":0,\"tls_ms\":0,\"cpu_pct\":0.0}",

0231                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send);

0232

0233              char calib_payload[288];

0234              int64_t calib_start = esp_timer_get_time();

0235              encrypt_and_encode(draft_plain, calib_payload, sizeof(calib_payload));

0236              int64_t enc_us_estimate = esp_timer_get_time() - calib_start;

0237

0238              // Prepare the actual plaintext JSON with the estimated enc_us

0239              char plaintext[MAX_PLAIN_LEN];

0240              snprintf(plaintext, sizeof(plaintext),

0241                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":%lld,\"tls_ms\":0,\"cpu_pct\":0.0}",

0242                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, enc_us_estimate);

0243

0244              int64_t enc_start = esp_timer_get_time();

0245              char payload[288];

0246              size_t enc_len = encrypt_and_encode(plaintext, payload, sizeof(payload));

0247              int64_t enc_time = esp_timer_get_time() - enc_start;

0248

0249              if (enc_len == 0) {

0250                  ESP_LOGE(TAG, "Encryption failed, skipping publish");

0251                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0252                  continue;

0253              }

0254              payload[enc_len] = '\0';

0255

0256              // Bracket processing time to estimate CPU usage (active time)

0257              int64_t active_time_us = esp_timer_get_time() - start_time;

0258              float cpu_pct = (float)active_time_us / 100000.0f;

0259

0260              // Since cpu_pct changes the json length, we inject it in a final format or just keep it as measured in active_time_us.

0261              // AES-256-GCM of a 160-byte payload is extremely fast (~200-300us). Let's write the final payload.

0262              // Wait, we can rewrite the JSON with the real cpu_pct and encrypt again? That would trigger infinite loop.

0263              // Instead, we can write the plaintext with estimated cpu_pct (e.g. baseline cpu_pct is around 0.2%) or just do the

0264              // encryption with the calculated cpu_pct. The calibration was for enc_us, but we can also use estimated cpu_pct.

0265              // Let's just put the computed cpu_pct directly in the plaintext and encrypt it. That is very precise!

0266              snprintf(plaintext, sizeof(plaintext),

0267                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":%lld,\"tls_ms\":0,\"cpu_pct\":%.1f}",

0268                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, enc_time, cpu_pct);

0269

0270              enc_len = encrypt_and_encode(plaintext, payload, sizeof(payload));

0271              if (enc_len > 0) {

0272                  payload[enc_len] = '\0';

0273                  int msg_id = esp_mqtt_client_publish(mqtt_client, "dothi/sensor/aes256gcm", payload, 0, 1, 0);

0274                  ESP_LOGI(TAG, "Sent Msg #%lu (Encrypted): Plaintext=%s (msg_id: %d, enc_time: %lld us, cpu_pct: %.3f)",

0275                           msg_count, plaintext, msg_id, enc_time, cpu_pct);

0276                  msg_count++;

0277              }

0278          } else {

0279              ESP_LOGI(TAG, "MQTT not connected. Waiting...");

0280          }

0281

0282          vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0283      }

0284  }

### A.stage3_tls

0001  #include <string.h>

0002  #include <stdio.h>

0003  #include "freertos/FreeRTOS.h"

0004  #include "freertos/task.h"

0005  #include "freertos/event_groups.h"

0006  #include "esp_system.h"

0007  #include "esp_wifi.h"

0008  #include "esp_event.h"

0009  #include "esp_log.h"

0010  #include "nvs_flash.h"

0011  #include "esp_timer.h"

0012  #include "mqtt_client.h"

0013  #include "dht.h"

0014

0015  #define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

0016  #define WIFI_FAIL_BIT      BIT1

0017

0018  static const char *TAG = "STAGE3_TLS";

0019  static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;

0020  static esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client = NULL;

0021  static bool mqtt_connected = false;

0022  static int s_retry_num = 0;

0023

0024  static int64_t connect_start_us = 0;

0025  static uint32_t tls_handshake_ms = 0;

0026

0027  // Embedded Certificate

0028  extern const uint8_t ca_cert_pem_start[] asm("_binary_ca_cert_pem_start");

0029

0030  static void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

0031                                 int32_t event_id, void* event_data)

0032  {

0033      if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {

0034          esp_wifi_connect();

0035      } else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {

0036          mqtt_connected = false;

0037          if (s_retry_num < 20) {

0038              esp_wifi_connect();

0039              s_retry_num++;

0040              ESP_LOGI(TAG, "Retrying WiFi connection...");

0041          } else {

0042              xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);

0043          }

0044      } else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {

0045          s_retry_num = 0;

0046          xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);

0047      }

0048  }

0049

0050  static void wifi_init(void)

0051  {

0052      s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

0053

0054      ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

0055      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

0056      esp_netif_create_default_wifi_sta();

0057

0058      wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

0059      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

0060

0061      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

0062                                                          ESP_EVENT_ANY_ID,

0063                                                          &wifi_event_handler,

0064                                                          NULL,

0065                                                          NULL));

0066      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

0067                                                          IP_EVENT_STA_GOT_IP,

0068                                                          &wifi_event_handler,

0069                                                          NULL,

0070                                                          NULL));

0071

0072      wifi_config_t wifi_config = {

0073          .sta = {

0074              .ssid = "[REDACTED]",

0075              .password = "[REDACTED]",

0076              .threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

0077          },

0078      };

0079      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

0080      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

0081      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

0082

0083      ESP_LOGI(TAG, "WiFi STA mode initialized. Waiting for connection...");

0084

0085      EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

0086              WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

0087              pdFALSE,

0088              pdFALSE,

0089              portMAX_DELAY);

0090

0091      if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {

0092          ESP_LOGI(TAG, "WiFi connected!");

0093      } else {

0094          ESP_LOGE(TAG, "WiFi connection failed!");

0095      }

0096  }

0097

0098  static void mqtt_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base,

0099                                 int32_t event_id, void *event_data)

0100  {

0101      esp_mqtt_event_handle_t event = event_data;

0102      switch (event->event_id) {

0103          case MQTT_EVENT_BEFORE_CONNECT:

0104              connect_start_us = esp_timer_get_time();

0105              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connection initiating...");

0106              break;

0107          case MQTT_EVENT_CONNECTED:

0108              if (connect_start_us > 0) {

0109                  int64_t diff = esp_timer_get_time() - connect_start_us;

0110                  tls_handshake_ms = (uint32_t)(diff / 1000);

0111              }

0112              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connected over TLS 1.3. Handshake time: %lu ms", tls_handshake_ms);

0113              mqtt_connected = true;

0114              break;

0115          case MQTT_EVENT_DISCONNECTED:

0116              ESP_LOGI(TAG, "MQTT disconnected.");

0117              mqtt_connected = false;

0118              break;

0119          default:

0120              break;

0121      }

0122  }

0123

0124  static void mqtt_init(void)

0125  {

0126      esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {

0127          .broker.address.uri = "mqtts://172.20.10.6:8883",

0128          .broker.verification.certificate = (const char *)ca_cert_pem_start,

0129          .broker.verification.skip_cert_common_name_check = true,

0130      };

0131      mqtt_client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);

0132      esp_mqtt_client_register_event(mqtt_client, ESP_EVENT_ANY_ID, mqtt_event_handler, NULL);

0133      esp_mqtt_client_start(mqtt_client);

0134  }

0135

0136  void app_main(void)

0137  {

0138      esp_err_t ret = nvs_flash_init();

0139      if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

0140          ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

0141          ret = nvs_flash_init();

0142      }

0143      ESP_ERROR_CHECK(ret);

0144

0145      ESP_LOGI(TAG, "=== STAGE 3: TLS 1.3 (Plaintext payload over encrypted channel) ===");

0146

0147      wifi_init();

0148      mqtt_init();

0149

0150      uint32_t msg_count = 0;

0151      gpio_set_pull_mode(GPIO_NUM_4, GPIO_PULLUP_ONLY);

0152

0153      vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));

0154

0155      while (1) {

0156          if (mqtt_connected) {

0157              int64_t start_time = esp_timer_get_time();

0158

0159              float temp = 0.0, humid = 0.0;

0160              esp_err_t err = dht_read_float_data(DHT_TYPE_DHT11, GPIO_NUM_4, &humid, &temp);

0161

0162              if (err != ESP_OK) {

0163                  ESP_LOGW(TAG, "Failed to read DHT11! (err: %d). Retrying next cycle.", err);

0164                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0165                  continue;

0166              }

0167

0168              uint32_t heap_at_send = esp_get_free_heap_size();

0169              int64_t ts = esp_timer_get_time() / 1000;

0170

0171              int64_t active_time_us = esp_timer_get_time() - start_time;

0172              float cpu_pct = (float)active_time_us / 100000.0f;

0173

0174              char payload[200];

0175              snprintf(payload, sizeof(payload),

0176                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":0,\"tls_ms\":%lu,\"cpu_pct\":%.1f}",

0177                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, tls_handshake_ms, cpu_pct);

0178

0179              int msg_id = esp_mqtt_client_publish(mqtt_client, "dothi/sensor/tls13", payload, 0, 1, 0);

0180              ESP_LOGI(TAG, "Sent Msg #%lu: %s (msg_id: %d, tls_ms: %lu, cpu_pct: %.3f)",

0181                       msg_count, payload, msg_id, tls_handshake_ms, cpu_pct);

0182

0183              msg_count++;

0184          } else {

0185              ESP_LOGI(TAG, "MQTT not connected. Waiting...");

0186          }

0187

0188          vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0189      }

0190  }

### A.stage4_aesgcm_tls

0001  #include <string.h>

0002  #include <stdio.h>

0003  #include <stdlib.h>

0004  #include "freertos/FreeRTOS.h"

0005  #include "freertos/task.h"

0006  #include "freertos/event_groups.h"

0007  #include "esp_system.h"

0008  #include "esp_wifi.h"

0009  #include "esp_event.h"

0010  #include "esp_log.h"

0011  #include "esp_random.h"

0012  #include "nvs_flash.h"

0013  #include "esp_timer.h"

0014  #include "mqtt_client.h"

0015  #include "mbedtls/gcm.h"

0016  #include "mbedtls/base64.h"

0017  #include "dht.h"

0018

0019  #define WIFI_CONNECTED_BIT BIT0

0020  #define WIFI_FAIL_BIT      BIT1

0021

0022  #define NONCE_LEN 12

0023  #define TAG_LEN   16

0024  #define MAX_PLAIN_LEN 160

0025

0026  static const char *TAG = "STAGE4_AESGCM_TLS";

0027  static EventGroupHandle_t s_wifi_event_group;

0028  static esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client = NULL;

0029  static bool mqtt_connected = false;

0030  static int s_retry_num = 0;

0031

0032  static int64_t connect_start_us = 0;

0033  static uint32_t tls_handshake_ms = 0;

0034

0035  // AES-256 Key (32 bytes)

0036  static const unsigned char aes_key[32] = {  /* key material redacted in report */

0037      /* AES-256 key bytes redacted in report */

0038      0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F,

0039      0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17,

0040      0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F

0041  };

0042

0043  // Embedded Certificate

0044  extern const uint8_t ca_cert_pem_start[] asm("_binary_ca_cert_pem_start");

0045

0046  static void wifi_event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,

0047                                 int32_t event_id, void* event_data)

0048  {

0049      if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {

0050          esp_wifi_connect();

0051      } else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {

0052          mqtt_connected = false;

0053          if (s_retry_num < 20) {

0054              esp_wifi_connect();

0055              s_retry_num++;

0056              ESP_LOGI(TAG, "Retrying WiFi connection...");

0057          } else {

0058              xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_FAIL_BIT);

0059          }

0060      } else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP) {

0061          s_retry_num = 0;

0062          xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, WIFI_CONNECTED_BIT);

0063      }

0064  }

0065

0066  static void wifi_init(void)

0067  {

0068      s_wifi_event_group = xEventGroupCreate();

0069

0070      ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());

0071      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

0072      esp_netif_create_default_wifi_sta();

0073

0074      wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();

0075      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

0076

0077      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(WIFI_EVENT,

0078                                                          ESP_EVENT_ANY_ID,

0079                                                          &wifi_event_handler,

0080                                                          NULL,

0081                                                          NULL));

0082      ESP_ERROR_CHECK(esp_event_handler_instance_register(IP_EVENT,

0083                                                          IP_EVENT_STA_GOT_IP,

0084                                                          &wifi_event_handler,

0085                                                          NULL,

0086                                                          NULL));

0087

0088      wifi_config_t wifi_config = {

0089          .sta = {

0090              .ssid = "[REDACTED]",

0091              .password = "[REDACTED]",

0092              .threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK,

0093          },

0094      };

0095      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));

0096      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA, &wifi_config));

0097      ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

0098

0099      ESP_LOGI(TAG, "WiFi STA mode initialized. Waiting for connection...");

0100

0101      EventBits_t bits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group,

0102              WIFI_CONNECTED_BIT | WIFI_FAIL_BIT,

0103              pdFALSE,

0104              pdFALSE,

0105              portMAX_DELAY);

0106

0107      if (bits & WIFI_CONNECTED_BIT) {

0108          ESP_LOGI(TAG, "WiFi connected!");

0109      } else {

0110          ESP_LOGE(TAG, "WiFi connection failed!");

0111      }

0112  }

0113

0114  static void mqtt_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base,

0115                                 int32_t event_id, void *event_data)

0116  {

0117      esp_mqtt_event_handle_t event = event_data;

0118      switch (event->event_id) {

0119          case MQTT_EVENT_BEFORE_CONNECT:

0120              connect_start_us = esp_timer_get_time();

0121              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connection initiating...");

0122              break;

0123          case MQTT_EVENT_CONNECTED:

0124              if (connect_start_us > 0) {

0125                  int64_t diff = esp_timer_get_time() - connect_start_us;

0126                  tls_handshake_ms = (uint32_t)(diff / 1000);

0127              }

0128              ESP_LOGI(TAG, "MQTT connected over TLS 1.3. Handshake time: %lu ms", tls_handshake_ms);

0129              mqtt_connected = true;

0130              break;

0131          case MQTT_EVENT_DISCONNECTED:

0132              ESP_LOGI(TAG, "MQTT disconnected.");

0133              mqtt_connected = false;

0134              break;

0135          default:

0136              break;

0137      }

0138  }

0139

0140  static void mqtt_init(void)

0141  {

0142      esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = {

0143          .broker.address.uri = "mqtts://172.20.10.6:8883",

0144          .broker.verification.certificate = (const char *)ca_cert_pem_start,

0145          .broker.verification.skip_cert_common_name_check = true,

0146      };

0147      mqtt_client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg);

0148      esp_mqtt_client_register_event(mqtt_client, ESP_EVENT_ANY_ID, mqtt_event_handler, NULL);

0149      esp_mqtt_client_start(mqtt_client);

0150  }

0151

0152  size_t encrypt_and_encode(const char* plaintext, char* out_base64, size_t out_base64_size)

0153  {

0154      size_t plain_len = strlen(plaintext);

0155      if (plain_len == 0 || plain_len > MAX_PLAIN_LEN) {

0156          ESP_LOGE(TAG, "Plaintext length invalid: %d", plain_len);

0157          return 0;

0158      }

0159

0160      unsigned char nonce[NONCE_LEN];

0161      esp_fill_random(nonce, NONCE_LEN);

0162

0163      unsigned char ciphertext[MAX_PLAIN_LEN];

0164      unsigned char tag[TAG_LEN];

0165

0166      mbedtls_gcm_context gcm;

0167      mbedtls_gcm_init(&gcm);

0168      mbedtls_gcm_setkey(&gcm, MBEDTLS_CIPHER_ID_AES, aes_key, 256);

0169

0170      int ret = mbedtls_gcm_crypt_and_tag(

0171          &gcm, MBEDTLS_GCM_ENCRYPT, plain_len,

0172          nonce, NONCE_LEN,

0173          NULL, 0,

0174          (const unsigned char*)plaintext, ciphertext,

0175          TAG_LEN, tag

0176      );

0177      mbedtls_gcm_free(&gcm);

0178

0179      if (ret != 0) {

0180          ESP_LOGE(TAG, "AES-GCM encrypt FAILED: %d", ret);

0181          return 0;

0182      }

0183

0184      size_t packet_len = NONCE_LEN + plain_len + TAG_LEN;

0185      unsigned char *packet = malloc(packet_len);

0186      if (!packet) {

0187          ESP_LOGE(TAG, "Failed to allocate packet memory");

0188          return 0;

0189      }

0190

0191      memcpy(packet, nonce, NONCE_LEN);

0192      memcpy(packet + NONCE_LEN, ciphertext, plain_len);

0193      memcpy(packet + NONCE_LEN + plain_len, tag, TAG_LEN);

0194

0195      size_t out_len = 0;

0196      int b64ret = mbedtls_base64_encode((unsigned char*)out_base64, out_base64_size, &out_len, packet, packet_len);

0197      free(packet);

0198

0199      if (b64ret != 0) {

0200          ESP_LOGE(TAG, "Base64 encode FAILED (buffer too small? err: %d)", b64ret);

0201          return 0;

0202      }

0203

0204      return out_len;

0205  }

0206

0207  void app_main(void)

0208  {

0209      esp_err_t ret = nvs_flash_init();

0210      if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {

0211          ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());

0212          ret = nvs_flash_init();

0213      }

0214      ESP_ERROR_CHECK(ret);

0215

0216      ESP_LOGI(TAG, "=== STAGE 4: AES-256-GCM + TLS 1.3 (2-layer encryption) ===");

0217

0218      wifi_init();

0219      mqtt_init();

0220

0221      uint32_t msg_count = 0;

0222      gpio_set_pull_mode(GPIO_NUM_4, GPIO_PULLUP_ONLY);

0223

0224      vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));

0225

0226      while (1) {

0227          if (mqtt_connected) {

0228              int64_t start_time = esp_timer_get_time();

0229

0230              float temp = 0.0, humid = 0.0;

0231              esp_err_t err = dht_read_float_data(DHT_TYPE_DHT11, GPIO_NUM_4, &humid, &temp);

0232

0233              if (err != ESP_OK) {

0234                  ESP_LOGW(TAG, "Failed to read DHT11! (err: %d). Retrying next cycle.", err);

0235                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0236                  continue;

0237              }

0238

0239              uint32_t heap_at_send = esp_get_free_heap_size();

0240              int64_t ts = esp_timer_get_time() / 1000;

0241

0242              // Two-pass calibration trick for AES-256-GCM

0243              char draft_plain[MAX_PLAIN_LEN];

0244              snprintf(draft_plain, sizeof(draft_plain),

0245                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":0,\"tls_ms\":%lu,\"cpu_pct\":0.0}",

0246                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, tls_handshake_ms);

0247

0248              char calib_payload[288];

0249              int64_t calib_start = esp_timer_get_time();

0250              encrypt_and_encode(draft_plain, calib_payload, sizeof(calib_payload));

0251              int64_t enc_us_estimate = esp_timer_get_time() - calib_start;

0252

0253              // Prepare the actual plaintext JSON with the estimated enc_us and tls_ms

0254              char plaintext[MAX_PLAIN_LEN];

0255              snprintf(plaintext, sizeof(plaintext),

0256                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":%lld,\"tls_ms\":%lu,\"cpu_pct\":0.0}",

0257                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, enc_us_estimate, tls_handshake_ms);

0258

0259              int64_t enc_start = esp_timer_get_time();

0260              char payload[288];

0261              size_t enc_len = encrypt_and_encode(plaintext, payload, sizeof(payload));

0262              int64_t enc_time = esp_timer_get_time() - enc_start;

0263

0264              if (enc_len == 0) {

0265                  ESP_LOGE(TAG, "Encryption failed, skipping publish");

0266                  vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0267                  continue;

0268              }

0269              payload[enc_len] = '\0';

0270

0271              // Bracket processing time to estimate CPU usage (active time)

0272              int64_t active_time_us = esp_timer_get_time() - start_time;

0273              float cpu_pct = (float)active_time_us / 100000.0f;

0274

0275              // Put computed cpu_pct directly in the plaintext and encrypt it.

0276              snprintf(plaintext, sizeof(plaintext),

0277                       "{\"id\":%lu,\"temp\":%.1f,\"humid\":%.1f,\"ts\":%lld,\"heap\":%lu,\"enc_us\":%lld,\"tls_ms\":%lu,\"cpu_pct\":%.1f}",

0278                       msg_count, temp, humid, ts, heap_at_send, enc_time, tls_handshake_ms, cpu_pct);

0279

0280              enc_len = encrypt_and_encode(plaintext, payload, sizeof(payload));

0281              if (enc_len > 0) {

0282                  payload[enc_len] = '\0';

0283                  int msg_id = esp_mqtt_client_publish(mqtt_client, "dothi/sensor/aesgcm_tls", payload, 0, 1, 0);

0284                  ESP_LOGI(TAG, "Sent Msg #%lu (Encrypted + TLS): Plaintext=%s (msg_id: %d, enc_time: %lld us, tls_ms: %lu, cpu_pct: %.3f)",

0285                           msg_count, plaintext, msg_id, enc_time, tls_handshake_ms, cpu_pct);

0286                  msg_count++;

0287              }

0288          } else {

0289              ESP_LOGI(TAG, "MQTT not connected. Waiting...");

0290          }

0291

0292          vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));

0293      }

0294  }

## B. SCRIPT XỬ LÝ VÀ BIỂU MẪU BẰNG CHỨNG

### B.1. auto_listenerv2.py – các chức năng cần đối chiếu

0001  """

0002  GIAI DOAN 1 / 2 / 3 / 4 - TU DONG KHOI DONG MOSQUITTO + LISTENER + BAO CAO TELEGRAM CHI TIET

0003

0004  Chay script nay, nhap 1/2/3/4, no se tu dong:

0005    1. Khoi dong Mosquitto Broker (neu chua chay)

0006    2. Subscribe dung topic MQTT cua giai doan da chon (co hoac khong TLS)

0007    3. Neu giai doan co ma hoa payload (2, 4): giai ma AES-256-GCM

0008    4. Gui bao cao CHI TIET tung buoc ve Telegram (tieng Viet) de giao vien

0009       xem duoc ro qua trinh: nhan goi tin -> (giai ma) -> du lieu cam bien

0010       -> so lieu hieu nang (heap, thoi gian ma hoa/giai ma, kich thuoc goi tin)

0011

0012  Nhan Ctrl+C de dung chuong trinh (se tu tat luon Mosquitto neu script nay khoi dong no).

0013  """

0014

0015  import base64

0016  import json

0017  import time

0018  import socket

0019  import subprocess

0020  import atexit

0021  import sys

0022  import requests

0023  import paho.mqtt.client as mqtt

0024  from Crypto.Cipher import AES

0025

0026  # ===== DUONG DAN MOSQUITTO (SUA LAI NEU CAI O NOI KHAC) =====

0027  MOSQUITTO_EXE = r"C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.exe"

0028  MOSQUITTO_CONF = r"C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.conf"

0029

0030  # ===== CAU HINH MQTT (PHAI KHOP VOI CODE ESP32) =====

0031  MQTT_BROKER = "172.20.10.6"

0032  CA_CERT_PATH = r"PROJECT_ROOT\mosquitto-certs\ca.crt"

0033

0034  # ===== KEY AES-256 CO DINH (32 byte) - PHAI KHOP VOI CODE ESP32 =====

0035  AES_KEY = bytes([  /* key material redacted in report */

0036      /* AES-256 key bytes redacted in report */

0037      0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F,

0038      0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17,

0039      0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F

0040  ])

0041

0042  NONCE_LEN = 12

0043  TAG_LEN = 16

0044

0045  # ===== CAU HINH TELEGRAM BOT =====

0046  TELEGRAM_BOT_TOKEN = "[REDACTED]"

0047  TELEGRAM_CHAT_ID = "[REDACTED]"

0048  TELEGRAM_API_URL = f"[REDACTED]"

0049

0050  # ===== CAU HINH TUNG GIAI DOAN =====

0051  # port        : cong MQTT (1883 = plain TCP, 8883 = TLS)

0052  # topic       : phai khop dung voi mqtt_topic trong file .ino tuong ung

0053  # use_tls     : co bat TLS cho ket noi MQTT khong

0054  # encrypted   : payload co bi ma hoa AES-256-GCM khong (True = phai giai ma)

0055  # label       : mo ta de hien thi trong log / Telegram

0056  STAGE_CONFIG = {

0057      1: {

0058          "port": 1883,

0059          "topic": "dothi/sensor/baseline",

0060          "use_tls": False,

0061          "encrypted": False,

0062          "label": "Giai doan 1 - BASELINE (khong ma hoa, khong TLS)",

0063      },

0064      2: {

0065          "port": 1883,

0066          "topic": "dothi/sensor/aes256gcm",

0067          "use_tls": False,

0068          "encrypted": True,

0069          "label": "Giai doan 2 - AES-256-GCM (ma hoa payload, KHONG TLS)",

0070      },

0071      3: {

0072          "port": 8883,

0073          "topic": "dothi/sensor/tls13",

0074          "use_tls": True,

0075          "encrypted": False,

0076          "label": "Giai doan 3 - TLS (bao mat kenh truyen, KHONG ma hoa payload)",

0077      },

0078      4: {

0079          "port": 8883,

0080          "topic": "dothi/sensor/aesgcm_tls",

0081          "use_tls": True,

0082          "encrypted": True,

0083          "label": "Giai doan 4 - AES-256-GCM + TLS (2 lop bao mat)",

0084      },

0085  }

0086

0087  mosquitto_process = None

0088

0089

0090  def send_telegram_message(text: str):

0091      """Gui tin nhan toi Telegram bot. Loi khong lam crash chuong trinh chinh."""

0092      try:

0093          response = requests.post(

0094              TELEGRAM_API_URL,

0095              data={"[REDACTED]": TELEGRAM_CHAT_ID, "[REDACTED]": text, "[REDACTED]": "[REDACTED]"},

0096              timeout=5

0097          )

0098          if response.status_code != 200:

0099              print(f"[LOI TELEGRAM] Gui that bai, status={response.status_code}, body={response.text}")

0100      except Exception as e:

0101          print(f"[LOI TELEGRAM] Khong the gui tin nhan: {e}")

0102

0103

0104  def is_broker_running(host: str, port: int, timeout: float = 1.5) -> bool:

0105      """Kiem tra xem co dich vu nao dang lang nghe tai host:port khong."""

0106      try:

0107          with socket.create_connection((host, port), timeout=timeout):

0108              return True

0109      except OSError:

0110          return False

0111

0112

0113  def start_mosquitto():

0114      """Khoi dong Mosquitto Broker neu chua chay. Tra ve True neu tu khoi dong (can tat sau)."""

0115      global mosquitto_process

0116

0117      if is_broker_running(MQTT_BROKER, 1883) or is_broker_running(MQTT_BROKER, 8883):

0118          print("[OK] Mosquitto Broker da dang chay san, khong can khoi dong lai.")

0119          return False

0120

0121      print("[...] Mosquitto chua chay, dang tu khoi dong...")

0122      try:

0123          mosquitto_process = subprocess.Popen(

0124              [MOSQUITTO_EXE, "-c", MOSQUITTO_CONF, "-v"],

0125              creationflags=subprocess.CREATE_NEW_CONSOLE

0126          )

0127      except FileNotFoundError:

0128          print(f"[LOI] Khong tim thay mosquitto.exe tai: {MOSQUITTO_EXE}")

0129          print("      Kiem tra lai duong dan cai dat Mosquitto va sua bien MOSQUITTO_EXE trong script.")

0130          sys.exit(1)

0131

0132      for _ in range(20):

0133          time.sleep(0.5)

0134          if is_broker_running(MQTT_BROKER, 1883) or is_broker_running(MQTT_BROKER, 8883):

0135              print("[OK] Mosquitto Broker da khoi dong thanh cong.")

0136              return True

0137

0138      print("[LOI] Mosquitto khong khoi dong duoc trong 10 giay. Kiem tra lai file conf/cert.")

0139      sys.exit(1)

0140

0141

0142  def stop_mosquitto():

0143      """Tat Mosquitto neu script nay la nguoi khoi dong no."""

0144      if mosquitto_process is not None:

0145          print("\n[...] Dang tat Mosquitto Broker...")

0146          mosquitto_process.terminate()

0147          try:

0148              mosquitto_process.wait(timeout=5)

0149          except subprocess.TimeoutExpired:

0150              mosquitto_process.kill()

0151          print("[OK] Da tat Mosquitto Broker.")

0152

0153

0154  def decrypt_gcm(base64_payload: str):

0155      """Giai ma goi tin: base64 -> [nonce(12) | ciphertext | tag(16)] -> plaintext"""

0156      raw = base64.b64decode(base64_payload)

0157      nonce = raw[:NONCE_LEN]

0158      tag = raw[-TAG_LEN:]

0159      ciphertext = raw[NONCE_LEN:-TAG_LEN]

0160

0161      cipher = AES.new(AES_KEY, AES.MODE_GCM, nonce=nonce)

0162      plaintext = cipher.decrypt_and_verify(ciphertext, tag)

0163      return plaintext.decode("utf-8")

0164

0165

0166  def on_connect(client, userdata, flags, rc):

0167      cfg = userdata["cfg"]

0168      topic = cfg["topic"]

0169      if rc == 0:

0170          print(f"[OK] Da ket noi MQTT broker {MQTT_BROKER}:{cfg['port']} (TLS={'Co' if cfg['use_tls'] else 'Khong'})")

0171          client.subscribe(topic)

0172          print(f"[OK] Dang lang nghe topic: {topic}\n")

0173          send_telegram_message(

0174              f"🟢 <b>He thong da ket noi</b>\n"

0175              f"📋 {cfg['label']}\n"

0176              f"🔌 Broker: <code>{MQTT_BROKER}:{cfg['port']}</code>\n"

0177              f"🔐 Kenh truyen TLS: {'Co' if cfg['use_tls'] else 'Khong'}\n"

0178              f"🔑 Ma hoa payload AES-256-GCM: {'Co' if cfg['encrypted'] else 'Khong'}\n"

0179              f"📡 Dang lang nghe topic: <code>{topic}</code>"

0180          )

0181      else:

0182          print(f"[LOI] Ket noi that bai, rc={rc}")

0183          send_telegram_message(

0184              f"🔴 <b>Ket noi MQTT that bai</b>\n"

0185              f"📋 {cfg['label']}\n"

0186              f"Ma loi rc={rc}"

0187          )

0188

0189

0190  def on_message(client, userdata, msg):

### B.2. compare_stages.py – tổng hợp và biểu đồ

0001  import os

0002  import pandas as pd

0003  import matplotlib.pyplot as plt

0004  import numpy as np

0005  import requests

0006

0007  # Set design aesthetics for matplotlib

0008  plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid' if 'seaborn-v0_8-whitegrid' in plt.style.available else 'default')

0009  plt.rcParams['font.family'] = 'Arial'

0010  plt.rcParams['font.size'] = 10

0011  plt.rcParams['axes.edgecolor'] = '#cccccc'

0012  plt.rcParams['axes.linewidth'] = 0.8

0013

0014  stages = {

0015      1: {"name": "Giai doan 1: Baseline", "color": "#4a90e2", "file": "log_stage1.csv"},

0016      2: {"name": "Giai doan 2: AES-GCM", "color": "#f5a623", "file": "log_stage2.csv"},

0017      3: {"name": "Giai doan 3: TLS 1.3", "color": "#7ed321", "file": "log_stage3.csv"},

0018      4: {"name": "Giai doan 4: AES+TLS", "color": "#d0021b", "file": "log_stage4.csv"}

0019  }

0020

0021  def load_data():

0022      data = {}

0023      for stage_id, info in stages.items():

0024          filename = info["file"]

0025          if os.path.exists(filename):

0026              try:

0027                  df = pd.read_csv(filename)

0028                  if not df.empty:

0029                      data[stage_id] = df

0030                      print(f"[OK] Loaded {len(df)} records from {filename}")

0031                  else:

0032                      print(f"[!] File {filename} is empty.")

0033              except Exception as e:

0034                  print(f"[ERROR] Failed to read {filename}: {e}")

0035          else:

0036              print(f"[-] File {filename} does not exist yet. Please run auto_listenerv2.py for this stage.")

0037      return data

0038

0039  def analyze():

0040      data = load_data()

0041      if not data:

0042          print("\n[!] No log files found. Please run the stages to collect data first.")

0043          return

0044

0045      summary_rows = []

0046

0047      # Calculate baseline free heap (Stage 1 average) if available

0048      baseline_free_heap = None

0049      if 1 in data:

0050          baseline_free_heap = data[1]["heap"].mean()

0051          print(f"Baseline (Stage 1) Average Free Heap: {baseline_free_heap:.1f} bytes")

0052

0053      # Metrics to calculate mean, median, max

0054      metrics = ["raw_payload_size", "heap", "enc_us", "tls_ms", "cpu_pct"]

0055

0056      stats_summary = {}

0057

0058      for stage_id, df in data.items():

0059          stage_name = stages[stage_id]["name"]

0060

0061          row = {

0062              "Stage": stage_name,

0063              "Records": len(df)

0064          }

0065

0066          stats_summary[stage_id] = {}

0067

0068          for m in metrics:

0069              if m in df.columns:

0070                  mean_val = df[m].mean()

0071                  median_val = df[m].median()

0072                  max_val = df[m].max()

0073

0074                  row[f"{m}_mean"] = mean_val

0075                  row[f"{m}_median"] = median_val

0076                  row[f"{m}_max"] = max_val

0077

0078                  stats_summary[stage_id][m] = {

0079                      "mean": mean_val,

0080                      "median": median_val,

0081                      "max": max_val

0082                  }

0083              else:

0084                  row[f"{m}_mean"] = 0.0

0085                  row[f"{m}_median"] = 0.0

0086                  row[f"{m}_max"] = 0.0

0087                  stats_summary[stage_id][m] = {"mean": 0.0, "median": 0.0, "max": 0.0}

0088

0089          # Calculate RAM overhead (heap consumption delta compared to Stage 1)

0090          if baseline_free_heap is not None and "heap" in df.columns:

0091              avg_free_heap = df["heap"].mean()

0092              ram_overhead = max(0.0, baseline_free_heap - avg_free_heap)

0093              row["ram_overhead_avg_bytes"] = ram_overhead

0094              stats_summary[stage_id]["ram_overhead"] = ram_overhead

0095          else:

0096              row["ram_overhead_avg_bytes"] = 0.0

0097              stats_summary[stage_id]["ram_overhead"] = 0.0

0098

0099          summary_rows.append(row)

0100

0101      # Save to CSV

0102      summary_df = pd.DataFrame(summary_rows)

0103      summary_df.to_csv("comparison_summary.csv", index=False)

0104      print("\n[OK] Saved comparison summary to comparison_summary.csv")

0105

0106      # Print Summary Table

0107      print("\n" + "="*80)

0108      print(f"{'STAGE COMPARISON SUMMARY (MEAN VALUES)':^80}")

0109      print("="*80)

0110      print(f"{'Stage':<20} | {'Msg Size':<10} | {'Enc (us)':<10} | {'TLS (ms)':<10} | {'CPU %':<8} | {'Free Heap (B)':<13} | {'RAM Overhead (B)':<15}")

0111      print("-"*120)

0112      for stage_id, info in stages.items():

0113          if stage_id in stats_summary:

0114              s = stats_summary[stage_id]

0115              name = info["name"]

0116              size = s["raw_payload_size"]["mean"]

0117              enc = s["enc_us"]["mean"]

0118              tls = s["tls_ms"]["mean"]

0119              cpu = s["cpu_pct"]["mean"]

0120              heap = s["heap"]["mean"]

0121              ram_ovr = s["ram_overhead"]

0122              print(f"{name:<20} | {size:>8.1f} B | {enc:>8.1f} us | {tls:>8.1f} ms | {cpu:>6.3f}% | {heap:>11.1f} B | {ram_ovr:>13.1f} B")

0123      print("="*80 + "\n")

0124

0125      # Plot Bar Charts

0126      fig, axes = plt.subplots(3, 2, figsize=(14, 15))

0127      fig.suptitle("So sanh Hieu nang Bao mat MQTT tren ESP32-S3", fontsize=16, fontweight='bold', color='#333333')

0128

0129      # 1. Payload Size Comparison

0130      ax = axes[0, 0]

0131      labels = [stages[sid]["name"] for sid in data.keys()]

0132      sizes = [stats_summary[sid]["raw_payload_size"]["mean"] for sid in data.keys()]

0133      colors = [stages[sid]["color"] for sid in data.keys()]

0134      bars = ax.bar(labels, sizes, color=colors, edgecolor='#555555', width=0.5)

0135      ax.set_title("Kich thuoc Payload trung binh (Bytes)", fontweight='bold')

0136      ax.set_ylabel("Kich thuoc (Bytes)")

0137      for bar in bars:

0138          yval = bar.get_height()

0139          ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 1, f"{yval:.1f} B", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0140

0141      # 2. CPU Usage Comparison

0142      ax = axes[0, 1]

0143      cpus = [stats_summary[sid]["cpu_pct"]["mean"] for sid in data.keys()]

0144      bars = ax.bar(labels, cpus, color=colors, edgecolor='#555555', width=0.5)

0145      ax.set_title("Tai CPU trung binh (% Chu ky tich cuc)", fontweight='bold')

0146      ax.set_ylabel("Tai CPU (%)")

0147      for bar in bars:

0148          yval = bar.get_height()

0149          ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 0.005, f"{yval:.3f}%", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0150

0151      # 3. Payload Encryption Time

0152      ax = axes[1, 0]

0153      enc_stages = [sid for sid in data.keys() if sid in (2, 4)]

0154      enc_labels = [stages[sid]["name"] for sid in enc_stages]

0155      enc_times = [stats_summary[sid]["enc_us"]["mean"] for sid in enc_stages]

0156      enc_colors = [stages[sid]["color"] for sid in enc_stages]

0157      if enc_times:

0158          bars = ax.bar(enc_labels, enc_times, color=enc_colors, edgecolor='#555555', width=0.4)

0159          for bar in bars:

0160              yval = bar.get_height()

0161              ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 5, f"{yval:.1f} us", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0162      else:

0163          ax.text(0.5, 0.5, "Khong co du lieu AES-GCM", ha='center', va='center')

0164      ax.set_title("Thoi gian ma hoa Payload trung binh (us)", fontweight='bold')

0165      ax.set_ylabel("Thoi gian (us)")

0166

0167      # 4. TLS Handshake Time

0168      ax = axes[1, 1]

0169      tls_stages = [sid for sid in data.keys() if sid in (3, 4)]

0170      tls_labels = [stages[sid]["name"] for sid in tls_stages]

0171      tls_times = [stats_summary[sid]["tls_ms"]["mean"] for sid in tls_stages]

0172      tls_colors = [stages[sid]["color"] for sid in tls_stages]

0173      if tls_times:

0174          bars = ax.bar(tls_labels, tls_times, color=tls_colors, edgecolor='#555555', width=0.4)

0175          for bar in bars:

0176              yval = bar.get_height()

0177              ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 5, f"{yval:.1f} ms", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0178      else:

0179          ax.text(0.5, 0.5, "Khong co du lieu TLS", ha='center', va='center')

0180      ax.set_title("Thoi gian bat tay TLS trung binh (ms)", fontweight='bold')

0181      ax.set_ylabel("Thoi gian (ms)")

0182

0183      # 5. Free Heap Comparison

0184      ax = axes[2, 0]

0185      heaps = [stats_summary[sid]["heap"]["mean"] / 1024 for sid in data.keys()]

0186      bars = ax.bar(labels, heaps, color=colors, edgecolor='#555555', width=0.5)

0187      ax.set_title("Bo nho Heap con trong trung binh (KB)", fontweight='bold')

0188      ax.set_ylabel("Dung luong (KB)")

0189      for bar in bars:

0190          yval = bar.get_height()

0191          ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 1, f"{yval:.1f} KB", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0192

0193      # 6. RAM Consumption Overhead

0194      ax = axes[2, 1]

0195      ovrs = [stats_summary[sid]["ram_overhead"] / 1024 for sid in data.keys()]

0196      bars = ax.bar(labels, ovrs, color=colors, edgecolor='#555555', width=0.5)

0197      ax.set_title("RAM Overhead (Bo nho chiem dung so voi Baseline, KB)", fontweight='bold')

0198      ax.set_ylabel("Chiem dung (KB)")

0199      for bar in bars:

0200          yval = bar.get_height()

0201          ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, yval + 0.5, f"{yval:.2f} KB", ha='center', va='bottom', fontsize=9, fontweight='bold')

0202

0203      plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])

0204      plt.savefig("comparison_charts.png", dpi=300)

0205      print("[OK] Saved comparison charts to comparison_charts.png")

0206      plt.close()

0207

0208      # Send photo to Telegram

0209      caption = (

0210          "📊 <b>BIEU DO SO SANH HIEU NANG CAC GIAI DOAN</b>\n"

0211          "- Do an: Application of AES-256 and TLS 1.3 on ESP32-S3\n"

0212          "- Cap nhat tu dong tu ket qua thuc te."

0213      )

0214      send_telegram_photo("comparison_charts.png", caption)

0215

0216  def send_telegram_photo(photo_path: str, caption: str):

0217      token = "[REDACTED]"

0218      chat_id = "7207855274"

0219      url = f"https://api.telegram.org/bot{token}/sendPhoto"

0220      try:

XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 1

Hình XN-01. Ảnh xác thực flash Stage 1.

1: Flash Stage 1 trên COM6

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 1 |
| Số bản tin/đầu ra | idf.py flash; hash verified |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\flash_stage1.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 2

Hình XN-02. Ảnh xác thực CSV Stage 1.

2: CSV Stage 1 và dữ liệu baseline

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 1 |
| Số bản tin/đầu ra | 6 mẫu; payload 94 B |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\csv_stage1.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 3

Hình XN-03. Ảnh xác thực listener Stage 2.

3: Listener Stage 2: Base64 và giải mã GCM

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 2 |
| Số bản tin/đầu ra | 3 mẫu; AES trung bình 530.3 µs |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\listener_stage2.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 4

Hình XN-04. Ảnh xác thực CSV Stage 2.

4: CSV Stage 2

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 2 |
| Số bản tin/đầu ra | 3 mẫu; payload 168 B |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\csv_stage2.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 5

Hình XN-05. Ảnh xác thực listener Stage 3.

5: Listener Stage 3: MQTTS

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 3 |
| Số bản tin/đầu ra | 3 mẫu; TLS trung bình 755 ms |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\listener_stage3.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 6

Hình XN-06. Ảnh xác thực listener Stage 4.

6: Listener Stage 4: AES-GCM + TLS

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Stage 4 |
| Số bản tin/đầu ra | 3 mẫu; AES 491.7 µs; TLS 757 ms |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\listener_stage4.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 7

Hình XN-07. Ảnh xác thực biểu đồ tổng hợp bốn stage.

7: Biểu đồ tổng hợp bốn stage

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | Tổng hợp |
| Số bản tin/đầu ra | comparison_stages.py đã chạy |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\comparison_charts.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

XÁC THỰC THỰC NGHIỆM 8

Hình XN-08. Ảnh xác thực metadata chứng thư TLS.

8: Metadata chứng thư CA/server

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày giờ | 2026-07-17; theo log thực nghiệm |
| Stage | TLS |
| Số bản tin/đầu ra | Private key không đưa vào báo cáo |
| Nguồn bằng chứng | PROJECT_ROOT\report_assets\cert_info.png |
| Ký xác nhận | Nhóm tự ký sau khi kiểm tra ảnh Telegram |

# KẾT LUẬN

Sau quá trình phân tích, thiết kế, lập trình và thực nghiệm, nhóm đã hoàn thành đề tài xây dựng hệ thống truyền dữ liệu cảm biến DHT11 trên nền tảng ESP32-S3 với các cơ chế bảo mật MQTT, AES-256-GCM và TLS. Hệ thống được triển khai theo bốn giai đoạn tăng dần mức độ bảo vệ, gồm truyền dữ liệu MQTT dạng plaintext, mã hóa payload bằng AES-256-GCM, truyền MQTT qua TLS và kết hợp đồng thời AES-256-GCM với TLS.

Việc chia hệ thống thành bốn giai đoạn giúp nhóm có cơ sở so sánh rõ ràng giữa mô hình không bảo mật và các mô hình có bảo mật. Stage 1 được dùng làm mốc chuẩn để đánh giá kích thước dữ liệu, thời gian xử lý, mức sử dụng bộ nhớ và độ ổn định. Stage 2 bảo vệ trực tiếp nội dung payload bằng AES-256-GCM, đồng thời authentication tag giúp listener phát hiện dữ liệu bị thay đổi. Stage 3 bảo vệ đường truyền giữa thiết bị, broker và listener bằng TLS. Stage 4 kết hợp hai cơ chế để bảo vệ cả nội dung dữ liệu và kênh truyền.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã xây dựng firmware cho ESP32-S3, chương trình đọc nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11, chương trình publish dữ liệu lên MQTT broker, listener Python để nhận và xử lý dữ liệu, các script tự động hóa thực nghiệm, chương trình so sánh kết quả giữa các stage và chức năng lưu dữ liệu vào CSV. Firmware và listener cũng ghi nhận message ID, nhiệt độ, độ ẩm, timestamp, heap còn trống, kích thước payload, thời gian mã hóa và thời gian TLS. Nhờ đó, việc đánh giá dựa trên log và CSV thực tế thay vì chỉ dựa trên nhận xét lý thuyết.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Toàn bộ mã nguồn, cấu trúc bốn giai đoạn, script listener, script phân tích, cấu hình chứng thư mẫu và các tệp hỗ trợ của đồ án được nhóm công khai tại repository GitHub:

https://github.com/shyne-05/esp32-secure-mqtt-aes-tls

Repository là nguồn tham chiếu chính cho mã nguồn trong báo cáo. Khi tái lập, người đọc có thể tải repository, cài ESP-IDF và các dependency theo hướng dẫn, sau đó chọn từng thư mục stage1_baseline, stage2_aesgcm, stage3_tls hoặc stage4_aesgcm_tls để build và flash. Các đường dẫn trong phần cấu hình được trình bày theo dạng tương đối hoặc PROJECT_ROOT, do đó không phụ thuộc vào tên ổ đĩa hay thư mục trên máy của người đọc.

Các log, CSV, biểu đồ và hình xác thực trong báo cáo là kết quả thu thập từ lần chạy thực nghiệm của nhóm.

Espressif Systems, Get Started – ESP32-S3. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/get-started/index.html

Espressif Systems, ESP-MQTT API Reference v5.4.4. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.4.4/esp32/api-reference/protocols/mqtt.html

NIST, SP 800-38D: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/d/final

OASIS, MQTT Version 3.1.1 Specification. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html

Eclipse Mosquitto Documentation. https://mosquitto.org/documentation/

Python Paho MQTT Client Documentation. https://eclipse.dev/paho/index.php?page=clients/python/docs/index.php

Espressif Systems, ESP32-S3-DevKitC-1 Hardware Reference (ảnh board, block diagram, pinout). https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.1.2/esp32s3/hw-reference/esp32s3/user-guide-devkitc-1.html

Stanford CS255, Introduction to Cryptography – course topics and syllabus. https://cs255.stanford.edu/info.html

MIT 6.858, TCP/IP Security – lecture on threat models and network attacks. https://ocw.mit.edu/courses/6-858-computer-systems-security-fall-2014/b3c3ad23c29b4381e41b619e081cce13_MIT6_858F14_lec12.pdf

Stanford CS142, Network Attacks – TLS, certificates and public-key encryption. https://web.stanford.edu/~ouster/cgi-bin/cs142-winter14/lecture.php?topic=secNetwork

Espressif Systems, GPIO & RTC GPIO – ESP32-S3. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/release-v5.0/esp32s3/api-reference/peripherals/gpio.html

Adafruit Learning System, DHT11/DHT22/AM2302 Sensors (hình cảm biến, wiring và giới hạn giao tiếp). https://learn.adafruit.com/dht?view=all